建筑施工质量安全强制性条文汇总

（仅供参考）

江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

（下载资料，仅供参考，请与原规范核对后套用）

目  录

- 基坑工程

JGJ 167-2009      湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程——————37

JGJ 120-1999      建筑基坑支护技术规程———————————————37

GB 50330-2002    建筑边坡工程技术规范———————————————37

JGJ 180-2009      建筑施工土石方工程安全技术规范——————————38

GB 50497-2009    建筑基坑工程监测技术规范—————————————38

JGJ 94-2008       建筑桩基技术规范—————————————————39

CJJ 61-2003       城市地下管线探测技术规程—————————————39

- 脚手架

JGJ 130-2001      建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（2002年版）—40

JGJ 166-2008      建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范———————41

JGJ 128-2000      建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范————————42

GB 19155-2003    高处作业吊篮———————————————————43

- 高处作业

JGJ 80-91         建筑施工高处作业安全技术规范———————————44

- 模板工程

JGJ 162-2008      建筑施工模板安全技术规范—————————————46

- 临时用电

JGJ 46-2005       施工现场临时用电安全技术规程———————————47

● 机械设备

JGJ 160-2008      施工现场机械设备检查技术规范———————————49

JGJ 33-2001       建筑机械使用安全技术规程—————————————50

JGJ 88-92         龙门架及井架物料提升机安全技术规范————————54

GB 5144-2006     塔式起重机安全规程————————————————55

JGJ 196-2010      建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程——58

GB 10055-2007    施工升降机安全规程————————————————59

- 市政工程

GB 50141-2008    给水排水构筑物工程施工及验收规范—————————60

GB 50092-96      沥青路面施工及验收规范——————————————63

CJJ 68-2007       城镇排水管渠与泵站维护技术规程——————————63

CJJ 6-85          排水管道维护安全技术规程—————————————64

GB 50446-2008    盾构法隧道施工与验收规范—————————————65

- 石化建设

GB 50484-2008    石油化工建设工程施工安全技术规范—————————65

SH/T 3536-2002    石化化工工程起重施工规范—————————————69

- 工程拆除

JGJ 147-2004      建筑拆除工程安全技术规范—————————————70

DGJ 08-70-2006    建筑物、构筑物拆除规程——————————————71

- 季节施工

JGJ 8091          建筑施工高处作业安全技术规范———————————73

JGJ 130-2001      建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范———————73

JGJ 104-97        建筑工程冬季施工规程———————————————73

GB 50092-96      沥青路面施工及验收规范——————————————75

- 环境卫生

JGJ 146-2004      建筑施工现场环境与卫生标准————————————75

- 劳动防护

JGJ 184-2009      建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准——————76

- 班组管理

DGJ 08-2061-2009  建设工程班组安全管理标准—————————————77

- 基坑工程

湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程

强 制 性 条 文

（JGJ 167-2009）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.5 | 稳定和变形计算 | 对安全等级为一级且易于受水浸湿的坑壁以及永久性坑壁，设计中应采用天然状态下的土性参数稳定和变形计算。并采用饱和状态（Si=85%）条件下的参数进行校核；校核时其安全系数不应小于1.05。 |
| 2 | 5.1.4 | 不采用坡率法情况 | 当有下列情况之一时，不应采用坡率法； 1 放坡开挖对拟建或相邻建（构）筑物及重要管线有不利影响； 2 不能有效降低地下水位和保持基坑内干作业； 3 填土较厚或土质松软、饱和、稳定性差； 4 场地不能满足放坡要求。 |
| 3 | 5.2.5 | 真裂缝计算 | 基坑侧壁稳定性验算，应考虑垂直裂缝的影响，对于具有垂直张裂隙的黄土基坑，在稳定计算中应考虑裂隙的影响，裂隙深度应采用静止直立高度Ζ0=2cγk 计算。一级基坑安全系数不得低于1.30。二、三级基坑安全系数不得低于1.20。 |
| 4 | 13.2.4 | 基坑排水 | 基坑的上、下部和四周必须设置排水系统，流水坡向应明显，不得积水。基坑上部排水沟与基坑边缘的距离应大于2m，沟底和两侧必须作防渗处理。基坑底部四周应设置排水沟和集水坑。 |

建筑基坑支护技术规程

强 制 性 条 文

（JGJ 120-1999）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.7.2 | 基坑降排水 | 基坑边界周围地面应设排水沟、对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 |
| 2 | 3.7.3 | 周边载荷 | 基坑周边严禁超堆荷载。 |
| 3 | 3.7.5 | 支护桩（土） 保护 | 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构，工程桩或扰动基底原状土。 |

建筑边坡工程技术规程

强 制 性 条 文

（GB 50330-2002）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.1.2 | 不稳定 （欠稳定）的 边坡施工 | 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。 |
| 2 | 15.1.6 | 信息施工法 | 一级边坡工程施工应采用信息施工法。 |
| 3 | 15.4.1 | 爆破避免 震害 | 岩石边坡开挖采用爆破法施工时，应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建（构）筑物的震害 |

建筑施工土石方工程安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 180-2009）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.2 | 方案 编制实施 | 土石方工程应编制专项施工安全方案，并应严格按照方案实施 |
| 2 | 2.0.3 | 教育交底 交底持证 | 施工前应针对安全风险进行安全教育及安全技术交底。特种作业人员必须持证上岗，机械操作人员应经过专业技术培训。 |
| 3 | 2.0.4 | 隐患排除 停止作业 | 施工前应针对安全风险进行教育及安全技术交底，必须立即停止作业，排除隐患后方可恢复施工 |
| 4 | 5.1.4 | 严禁爆破 情况 | 爆破作业环境有下列情况时，严禁进行爆破作业： 1 爆破可能产生不稳定边坡、滑坡、崩塌的危险： 2 爆破可能危及建（构）筑物、公共设施或人员的安全： 3 恶劣天气条件下。 |
| 5 | 6.3.2 | 开挖原则 支护保护 | 基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖。 施工过程中，严禁设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构，亦不得在支护结构上放置或悬挂重物。 |

建筑基坑工程监测技术规范

强 制 性 条 文

（GB 50497-2009）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0.1 | 深基坑 实施监测 | 开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 |
| 2 | 7.0.4 | 提高监测 频率 | 当出现下列情况之一时，应提高监测频率： 1 监测数据达到报警值。 2 监测数据变化较大或者速率加快。 3 存在勘察未发现的不良地质。 4 超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工。 5 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。 6 基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。 7支护结构出现开裂。 8 周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。 9 领近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。 10 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现场。 |
| 3 | 8.0.1 | 报警值确认 | 基坑工程监测必须确定监测报警值，监测报警值应满足基坑工程设计，地下结构设计以及周边环境中被保护对象的控制要求。监测报警值应由基坑工程设计方确定。 |
| 4 | 8.0.7 | 危险 报警应急 | 当出现下列情况之一时，必须立即进行危险报警，并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。 1 监测数据达到监测报警值的累计值。 2 基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等。 3 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。 4 周边建筑的结构部分，周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。 5 周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等。 6 根据当地工程经验判断，出现其他必须进行危险报警的情况。 |

建筑桩基技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 94-2008）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6．7 | 人工挖孔桩措施 | 人工挖孔桩施工应采取下列安全措施： 1 孔内必须设置应急软爬梯供人员上下；使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关，使用前必须检验其安全起吊能力； 2 每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体，并应有足够的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的设备，风量不宜少于25L/s; 3 孔口四周必须设置护栏，护栏高度宜为0.8m； 4 挖出的土石应及时运离孔口，不得堆放孔口周边1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响； 5 施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。 |
| 2 | 8.1.1 | 施工顺序 | 桩基承台施工顺序宣先深后浅。 |
| 3 | 8.1.2 | 工程环境 保护与监测 | 当承台埋置较深时，应对领近建筑物及市政设施采取必要的保护措施，在施工期间应进行监测。 |
| 4 | 8.1.3 | 施工方案 | 基坑开挖前应对边坡支护型式、降水措施、挖土方案、运土路线及堆土位置编制施工方案，若桩基施工引起超孔隙水压力，宜待超孔隙水压力大部分消散后开挖。 |
| 5 | 8.1.4 | 降水措施 | 当地下水位较高需降水时，可根据周围环境情况采用内降水或外降水措施。 |
| 6 | 8.1.5 | 软土开挖 | 挖土应均衡分层进行，对流塑状软土的基坑开挖，高差不应超过1m。 |
| 7 | 8.1.6 | 基坑附近 不堆土 | 挖出的土方不得堆置在基坑附近。 |
| 8 | 8.1.7 | 桩体保护 | 机械挖土时必须确保基坑内桩体不受损坏。 |
| 9 | 8.1.8 | 降排水 | 基坑开挖结束后，应在基坑底做出排水盲沟及集水井，如有降水设施仍应维持运转。 |
| 10 | 8.1.9 | 回填土 | 在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填土前，应排除积水，清除虚土和建筑垃圾、填土应按设计要求选料，分层夯实，对称进行。 |

城市地下管线探测技术规程

强 制 性 条 文

（CJJ61-2003）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.0.1 | 作业人员 | 从事地下管线探测的作业人员，必须熟悉工作岗位的安全保护规定，做到安全生产。 |
| 2 | A.0.2 | 市区或道路上作业 | 在市区或道路上进行地下管线探测的作业人员，必须着桔黄色号服和号帽，遵守城市交通规则。 |
| 3 | A.0.3 | 厂区作业 | 进入企业厂区进行地下管线探测的作业人员，必须熟悉该厂安全保护规定，遵守该企业工厂的厂规。 |
| 4 | A.0.4 | 禁火 职业卫生 | 对大规模较大排污管道，在下井调查或施放探头、电极、导线时、严禁明火，并进行有害、有毒及可燃气体的浓度测定。超标的管道要采取安全保护措施后才能作业。 |
| 5 | A.0.5 | 易燃易爆 管道作业 | 严禁在氧、煤气、乙炔等易燃、易爆管道上作充电点，进行直接法或充电法作业。 |
| 6 | A.0.6 | 照明 | 夜间作业时，应用足够的照明，打开窖井盖时，井口应有安全照明标志。 |
| 7 | A.0.7 | 用电安全 | 使用大功率仪器设备时，作业人员应具备安全用电和触电急救的基础知识。工作电压超过36V时，供电作业人员应使用绝缘防护用品。接地电极附近应设置明显警告标志，并委派专人看管。雷电天气严禁使用大功率仪器设备施工。井下作业的所有电气设备外壳必须接地。 |
| 8 | A.0.8 | 窖井口盖 管理 | 打开窖井盖作实地调查时，井口必须由专人看管，或用设有明显标志的栅栏圈围起来。调查完毕必须立即盖好窖井盖。打开窖井盖后严禁作业人员离开现场。 |
| 9 | A.0.9 | 事故处理 | 发生人身事故时，除立即将受害者送到附近医院急救外，还必须保护现场，及时报告上级主管部门，组织有关人员进行调查，明确事故责任。 |

- 脚手架

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（2002年版）

强 制 性 条 文

（JGJ 130-2001）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.3/2 | 钢管无孔 | 钢管上严禁打孔。 |
| 2 | 5.3.5 | 特殊部位 立杆验算 | 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定： 2 当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时、除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。 |
| 3 | 6.2.2/1 | 横向水平杆 | 主节点处必须设置一根横向水平杆、用直角扣件扣接且严禁拆除。 |
| 4 | 6.3.2 | 扫地干 | 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定、高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 |
| 5 | 6.3.5 | 立杆接长 | 立杆接长除顶层顶步可采用搭接处，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 |
| 6 | 6.4.2/4 | 连墙杆 | 一字型，开口型脚手架的两端必须采用刚性连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m（两步）。 |
| 7 | 6.4.4 |  | 对高度24m以上的双排脚手架、必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 |
| 8 | 6.4.5/2 |  | 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 |
| 9 | 6.6.2/2 | 剪刀撑 | 高度在24m一下的单、双排脚手架、均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置； |
| 10 | 6.6.3/2 | 横向斜撑 | 一字型，开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑，中间宜每隔6跨设置一道； |
| 11 | 7.1.5 | 架体加固 | 当脚手架基础下有设备基础，管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须彩玉加固措施； |
| 12 | 7.3.1 | 限高塔设 | 脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 |
| 13 | 7.3.4/1 | 禁混用 | 严禁将外径48mm与51mm的钢管混台使用； |
| 14 | 7.3.8/2 | 同步塔设 | 剪刀撑，横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 |
| 15 | 7.4.2 | 脚手架 拆除 | 拆除脚手架时，应符合下列规定； 1 拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业； 2 连墙件必须随脚手架逐层拆除、严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固； |
| 16 | 7.4.3/1 | 严禁抛掷 | 各构配件严禁抛掷至地面； |
| 17 | 8.1.3/2 | 扣件质量 | 旧扣件使用前应进行质量检查、有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换； |
| 18 | 9.0.1 | 持证上岗 | 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格后方可持证上岗。 |
| 19 | 9.0.4 | 安全使用 | 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输运管等固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。 |
| 20 | 9.0.7 | 禁拆杆件 | 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件： 1 主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆； 2 连墙件。 |

建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 166-2008）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.4 | 碗扣材质 | 采用钢板热冲压整体成型的下碗扣，钢板应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的要求，板材厚度不得小于6mm，并应经600~650℃的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。 |
| 2 | 3.3.8 | 可调底座 钢板厚度 | 可调底座底板的钢板厚度不得小于6mm、可调托撑钢板厚度不得小于5mm。 |
| 3 | 3.3.9 | 丝杆长度 | 可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于6扣，插入立杆内的长度不得小于150mm。 |
| 4 | 5.1.4 | 长细比 | 受压杆件长细比不得大于230，受拉杆件长细比不得大于350。 |
| 5 | 6.1.4 | 立杆扫地杆底座 | 双排脚手架首层专杆应采用不同的长度交错布置，底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于350mm、严禁施工中拆除扫地杆、立杆应配置可调底座或固定底座。 |
| 6 | 6.1.5 | 外斜杆设置 | 双排脚手架专用外斜杆设置应符合下列规定： 1 斜杆应设 我杆的碗扣节点上； 2 在封圈的脚手架拐角处及一字形脚手架端部应设置竖向通高斜杆； 3 当脚手架高度小于或等于24m时，每隔5跨应设置一组竖向通高斜杆；当脚手架高度大于24m时，每隔3跨应设置一组竖向通高斜杆；斜杆应对称设置； 4 当斜杆临时拆除时，拆除前应在相邻立杆间设置相同数量的斜杆。 |
| 7 | 6.1.6 | 钢管扣件 斜杆 | 当采用钢管扣件作斜杆设置应符合下列规定： 1 斜杆应每步与立杆扣接，扣接点距碗扣节点的距离不应大于150mm；当出现不能与立杆扣接时，应与横杆扣接，扣件扭紧力矩应为40~65N·m； 2 纵向斜杆应在全高方向设置成八字形且内外对称，斜杆间距不应大于2跨。 |
| 8 | 6.1.7 | 连墙件 | 连墙件的设置应符合下列规定： 1 连墙件应呈水平设置，当不能呈水水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接； 2 每层连墙件应在同一平面，其位置应由建筑结构和风荷载计算确定，且水平间距不应大于4.5m； 3 连墙件应设置在横向横杆的碗扣节点处、当采用钢管扣件做连墙件时，连墙件应与立杆连接，连接点距碗扣节点距离不应大于150mm； 4 连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性结构，连接应牢固可靠。 |
| 9 | 6.1.8 | 水平斜杆 | 当脚手架高度大于24m，顶部24m一下所有的连墙件层必须设置水平斜杆，水平斜杆应设置在纵向横杆之下。 |
| 10 | 6.2.2 | 模版支撑 斜杆设置 | 模板支撑架斜杆设置应符合下列要求： 1 当立杆间距大于1.5m，应在拐角处设置通高专用斜杆，中间每排每列应设置通高八字斜杆或剪刀撑； 2 当立杆间距小于或等于1.5m时，模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑；中间纵向、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑，其间距应小于或等于4.5m； 3 剪刀撑的斜杆与地面夹角应在45°~60°之间，斜杆应每步与立杆扣接。 |
| 11 | 6.2.3 | 水平剪刀撑 | 当模板支撑架高度大于4.8m时，顶端和底部必须设置水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。 |
| 12 | 7.2.1 | 基础验收 | 脚手架基础必须按专项施工方案进行施工，按基础承载力要求进行验收。 |
| 13 | 7.3.7 7.4.6 | 连墙件设置 （拆除） | 连墙件必须随双排脚手架升高及时在规定的位置处设置，严禁任意拆除。 连墙件必须在双排脚手架拆到该层时方可拆除，严禁提前拆除。 |
| 14 | 9.0.5 | 严禁挖掘 基础 | 严禁在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业。 |

建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 128-2000）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0.4 | 钢管质量 | 钢管应平直，平直度允许偏差为管长的1/500；两端面应平整，不得有斜口、毛口；严禁使用有硬伤（强弯、砸扁等）及严重锈蚀的钢管。 |
| 2 | 6.2.2 | 上、下榀 门架连接 | 上、下榀门架的组装必须设置连接棒及锁臂，连接棒直径应小于立杆内径的1~2mm。 |
| 3 | 6.2.4 | 水平架设置 | 在脚手架的顶层门架上部、连墙件设置层、防护棚设置处必须设置； |
| 4 | 6.5.4 7.3.3/1 | 连墙件 | 连墙件应能承受拉力与压力，其承载力标准不应小于10kN；连墙件与门架，建筑物的连接也应具有相应的连接强度。 连墙件的搭设必须随脚手架搭设同步进行，严禁滞后设置或搭设完毕后补做； |
| 5 | 6.8.1 | 脚手架基础 | 搭设脚手架的场地必须平整坚实，并作好排水，回填土地面必须分层回填，逐层夯实。 |
| 6 | 7.3.1 | 门架（配件） 搭设 | 搭设门架及配件应符合下列规定： 4 交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置； 5 连接门架与配件的锁臂、搭构必须处于锁住状态； |
| 7 | 7.3.2/1 | 同步搭设 | 加固杆、剪刀撑必须与脚手架同步搭设； |
| 8 | 7.5.4 | 拆除 | 脚手架的拆除应在统一指挥下、按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行； （4） 连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等，必须在脚手架拆卸到相关的门架时方可拆除； （5）工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业，并按规定使用安全防护用品； （6）拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖，拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递至地面并放室内堆存； |
| 9 | 8.0.1 | 持证上岗 | 搭设脚手架必须由专业架子工担任，并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB 5036）考核合格，持证上岗。上岗人员应定期 体检，凡不适于高处作业者，不得上脚手架操作。 |
| 10 | 8.0.2 | 个人防护 | 搭拆脚手架时，工人必须4安全帽，系安全带，穿防滑鞋。 |
| 11 | 8.0.3 | 脚手架 安全使用 | 操作层上施工荷载应符合设计要求，不得超载；不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。 |
| 12 | 8.0.5 | 禁拆杆件 | 施工期间不得拆除下列杆件： 1 交叉支撑、水平架； 2 连墙件； 3 加固杆件；如剪刀撑、水平加固杆、扫地杆、封口杆等； 4 栏杆。 |
| 13 | 8.0.7 | 基础禁挖 | 在脚手架基础或邻近严禁进行挖掘作业。 |
| 14 | 8.0.10 | 严禁攀登 | 沿脚手架外侧严禁任意攀登。 |
| 15 | 9.4.3/6 | 严禁抛掷 | 拆除模板支撑及满堂脚手架时应采用可靠安全措施、严禁高空抛掷。 |

高处作业吊篮

强 制 性 条 文

（GB 19155-2003）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.2 | 制动距离 （动载试验） | 吊篮制动器必须使带有动力试验载荷的悬吊平台，在不大于100mm制动距离内停止运行。 |
| 2 | 5.2.3 | 上行程限位 | 吊篮必须设置上行程限位装置。 |
| 3 | 5.2.4 | 绳（锁）设置 | 吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳，安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。在正常运行时，安全钢丝绳应顺利通过安全锁或相同作用的独立安全装置。 |
| 4 | 5.2.6 | 手动 滑降装置 | 吊篮必须设有在断电时使悬吊平台平稳下降的手动滑降装置。 |
| 5 | 5.2.7 | 抗倾覆力矩 | 在正常工作状态下，吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2。 |
| 6 | 5.2.8 |  | 钢丝绳吊点距悬吊平台平端部距离应不大于悬吊平台全长的1/4，悬挂机构的抗倾覆力矩与额定载重量集中作用在悬吊平台外伸段中心引起的最大倾覆力矩之比不得小于1.5。 |
| 7 | 5.3.5 | 滑降距离 （静载试验） | 吊篮在承受静力试验载荷时，制动器作用15min，滑移距离不得大于10mm。 |
| 8 | 5.4.3.1 | 提升机禁项 | 提升机传动体统在绳轮之间禁止采用离合器和摩擦传动。 |
| 9 | 5.4.3.3 | 提升机 制动力矩 | 提升机必须设有制动器，其制动力矩应大于额定提升力矩的1.5倍。制动器必须设有手动释放装置、动作应灵敏可靠。 |
| 10 | 5.4.3.5 | 手动提升机 | 手动提升机必须设有闭锁装置。当提升机变换方向时，应动作准确，安全可靠。 |
| 11 | 5.4.5.1 | 安全锁性能 | 安全锁或具有相同作用的独立安全装置的功能应满足： a） 对离心触发安全锁，悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时，即能自动锁住安全钢丝绳，使悬吊平台在200mm范围内停住； b） 对摆臂式防倾斜安全锁，悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于8°时，能自动锁住并停止运行； c） 安全锁或具有相同作用的独立安全装置，在锁绳状态下应不能自动复位。 |
| 12 | 5.4.5.2 |  | 安全锁承受静力试验载荷时，静置10min、不得有任何滑移现象。 |
| 13 | 5.4.5.6 | 安全锁年检 | 安全锁必须在有效标定期限内使用，有效标定期限不大于一年。 |
| 14 | 5.4.6.2 | 钢绳 安全系数 | 钢丝绳安全系数不应小于9。其值按公式（3）计算： |
| 15 | 5.4.6.6 | 安全钢绳 独立单挂 | 安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。 |
| 16 | 5.4.7.4 | 绝缘电阻 | 带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2ΜΩ |
| 17 | 5.4.7.5 | 电气保护 | 电气系统必须设置过热、短路、漏电保护等装置。 |
| 18 | 5.4.7.6 | 急停按钮 | 悬吊平台上必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮，该电路独立于各控制电路。 急停按钮为红色，并有明显的“急停”标记，不能自动复位。 |

●高处作业

建筑施工高处作业安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 80-91）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.7 | 特殊气候 高处作业 | 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。 对进行高处作业的高耸建筑，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风，浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。 |
| 2 | 2.0.9 | 防护棚搭拆 | 防护棚搭设一拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。 |
| 3 | 3.1.1 | 临边防护 | 临边高处作业，必须设置防护措施，并符合下列规定： 一、基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨篷与挑檐边、无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。 三、分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆 四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆、地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间，应予分隔封闭。 五、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 |
| 4 | 3.1.3 | 防护栏杆 | 搭设临边防护栏杆时，必须符合下列要求： 一、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m。下杆离地高度为0.5~0.6m，坡度大于1：2.2的屋面、防护栏杆应高1.5m，并加挂安全立网。除经设计计算外，横杆长度大于2m，必须加设栏杆柱。 三、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。 四、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板或400mm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼，不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。 接料平台两侧的栏杆，必须自上而下用安全立网或满扎竹笆。 五、当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满卦安全网或其他可靠措施作全封闭处理。 |
| 5 | 3.2.1 | 洞口防护 | 进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施： 一、板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 二、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。 三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口，杯形、条形基础上口，未填土的坑槽、以及入孔、天窗、地板门等处，均应按洞门防护设置稳固的盖件。 四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，处设置防护设施安全标志外，夜间还应设红灯示警。 |
| 6 | 3.2.2 |  | 洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列要求： 四、边长在1500mm以上的洞口、四周设防护栏杆、洞口下张设安全平网。 六、位于车辆行驶道旁的洞口，深沟与管道坑、槽、所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 八、下边沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应当加设1.2m高的临时护栏。 九、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口、均应予以盖设或加以防护，并有固定其位置的措施。 |
| 7 | 4.1.5 4.1.9 | 梯子使用 | 梯脚底部应坚实，不得垫高使用、梯子的上端应有固定措施。立梯不得有缺档。上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。 |
| 8 | 4.1.6 | 梯子接长 | 梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施、且接头不得超过一处。连续后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。 |
| 9 | 4.1.8 | 固定式 直爬梯 | 固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于500mm，支撑应采用不小于∟70×6的角钢，埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平，并加设1～1.5m高的扶手。 使用直爬梯进行攀爬作业时，攀登高度超过8m，必须设置梯间平台。 |
| 10 | 4.1.9 | 人员上下 通道 | 作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。 |
| 11 | 4.2.1 | 悬空作业 | 悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须是具体情况，配置防护拦网、栏杆或其他安全设施 |
| 12 | 4.2.3 | 构建管道 安装 悬空作业 | 构件吊装和管道安装时的悬空作业，必须遵守下列规定： 二、悬空安装大模块，吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，必须站在操作平台上操作。吊装中的大模块和预制构件以及石棉水泥板等屋面板上，严禁站人和行走 三、安装管道时必须有已完成结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。 |
| 13 | 4.2.4 | 支拆模板 悬空作业 | 模板支撑和拆卸时的悬空作业，必须遵守下列规定： 一、支模应按规定的作业程序进行，模板为固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀爬上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。 三、支设悬挑形式的模块时，应有稳固的立足点。支设临空构筑物模块时，应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖设。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应进行防护。 拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架。 |
| 14 | 4.2.5 | 钢筋绑扎 悬空作业 | 钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守下列规定： 一、绑扎钢筋和安装骨架时，必须搭设脚手架和马道。 二、绑扎圈梁、挑梁、挑檐，外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎，必须载满铺脚手板的支架或操作平台上操作。 |
| 15 | 4.2.6 | 浇注砼 悬空作业 | 混凝土浇注时的悬空作业，必须遵守下列规定： 一、浇注离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。 二、浇注拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行。浇注储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。 三、特殊情况下如无可靠的安全设施，必须记好安全带并扣好保险钩，并架设安全网。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.2.8 | 门窗施工 悬空作业 | 悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定： 一、安装门、窗，油漆及未安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。 二、在高处外墙安装门、窗，无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。 三、进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。 |
| 17 | 5.1.1 | 移动式 操作平台 | 移动式操作平台，必须符合下列规定： 三、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端离地面不得超过80mm。 五、操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。 |
| 18 | 5.1.2 | 悬挑式钢平台 | 悬挑式钢平台，必须符合下列规定： 一、悬挑式操作钢平台应按现行的相应规范进行设计，其结构构造应能防止左右晃动，计算书及图纸应编入施工组织设计。 二、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。 四、应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 五、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台外口应略高于内口。 六、钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。 七、钢平台吊装，需待横梁支撑点电焊固定、接好钢丝绳、调整完毕、经过检查验收，方可松卸起重吊钩，上下操作。 八、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。 |
| 19 | 5.1.3 | 操作平台 | 操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。应配备专人加以监督。 |
| 20 | 5.2.1 | 交叉作业 | 支撑、粉刷、砌墙等个工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。 |
| 21 | 5.2.3 | 钢模板 部件堆放 | 钢模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。 |
| 22 | 5.2.5 | 防护廊 | 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。 |

● 模板工程

建筑施工模版安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 162-2008）

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1.6 | 长细比 | 模板结构构件的长细比应符合下列规定： 1 受压构件长细比：支架立柱及桁架，不应大于150；拉条、缀条、斜撑等联系构件，不应大于200； 2 受拉构件长细比：钢杆件，不应大于350；木杆件，不应大于250。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6.1.9 | 立柱构造 | 支撑架、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定： 1 梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数。 2 木立柱底部应设垫木，顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须锲紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm，安装时应保证上下同心。 3 在立柱底距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设 。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8～20m时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于20m时，在最顶两步距水平拉杆中间分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 4 木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mm×50mm木条或25mm×80mm的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用φ48mm×3.5mm钢管，用扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭接，并应采用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于500mm，并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。 |
| 3 | 6.2.4 | 钢管立柱 构造与安装 ﹝扣件式﹞ | 当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其构造与安装应符合下列规定： 1 钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于50mm。 2 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合本规范第6.1.9条的规定。当立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨，高低差不得大于1m，立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 3 立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距节点不宜大于步距的1/3。 4 严禁将上段的钢管立柱与下端钢管立柱错开固定在水平拉杆上。 5 满堂模版和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑；中间在纵横向应每隔10mm左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度宜为4～6m，并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为 45°～60°。当建筑层高在8～20m时，除应满足上述规定外，还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位，应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。当建筑层高超过20m时，在满足以上规定的基础上，应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑。 6 当支架立柱高度超过5m时，应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6～9m、竖向间距2～3m与建筑结构设置一个固结点。 |

● 临时用电

施工现场临时用电安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 46-2005）

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.3 | 三项 基本原则 | 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定： 1 采用三级配电系统； 2 采用TN-S接零保护系统； 3 采用二级漏电保护系统。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.1.4 | 组织设计 | 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制。经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 |
| 3 | 3.1.5 | 验收 | 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收。合格后方可投入使用。 |
| 4 | 3.3.4 | 定期检查 | 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。 |
| 5 | 5.1.1 | 接零保护 引出位置 | 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 |
| 6 | 5.1.2 | 接零﹝地﹞ 保护选择 | 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时，工作零线（N线）必须通过总漏电保护器。保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统。 |
| 7 | 5.1.10 | PE线三禁 | PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。 |
| 8 | 5.3.2 | 重复接地 | TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 |
| 9 | 5.4.7 | 防雷接地 | 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 |
| 10 | 6.1.6 | 隔离开关 三功能保护 | 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 |
| 11 | 6.1.8 8.3.4 | 维修标识 | 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。 |
| 12 | 6.2.3 | 自备电源 连锁 | 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。 |
| 13 | 6.2.7 | 发电机组 运行 | 发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电。 |
| 14 | 7.2.1 | 五芯电缆 | 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。 五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用做N线；绿/黄双色芯线必须用做PE线，严禁混用。 |
| 15 | 7.2.3 | 电缆敷设 | 电缆线路应采用埋地线或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 |
| 16 | 8.1.3 | 开关电箱 | 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。 |
| 17 | 8.1.11 | N﹝PE﹞线 端子板 | 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电气安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电气安装板做电气连接。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。 |
| 18 | 8.2.10 | 漏电保护器 参数 ﹝开关电箱﹞ | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA。额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 |
| 19 | 8.2.11 | 漏电保护器 参数 ﹝总配电箱﹞ | 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA。额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/s。 |
| 20 | 8.2.15 | 电箱进线 | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 |
| 21 | 9.7.3 | 机械设备 检修停电 | 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 |
| 22 | 10.2.2 | 安全电压 | 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器： 1 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V； 2 潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V； 3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 10.2.5 | 照明变压器 | 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。 |
| 24 | 10.3.11 | 夜间信号灯 | 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备。必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。 |

● 机械设备

施工现场机械设备检查技术规程

强 制 性 条 文

（JGJ 160-2008）

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.5 | 电源连锁 同步装置 | 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁与外电线路并列运行；当2台及2台以上发电机组并列运行时，必须装设同步装置，并应在机组同步后再向负载供电。 |
| 2 | 3.3.2 | 相﹝零﹞线 禁项 | 施工现场临时用电的电力系统严禁利用大地和动力设备金属结构体作相线或工作零线。 |
| 3 | 3.3.4 | PE线并联 | 用电设备的保护地线或保护零线应并联接地，严禁串联接地或接零。 |
| 4 | 3.3.5 | 开关箱 | 每台用电设备应有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。 |
| 5 | 3.3.12 | 漏电保护器 参数 | 开关箱中必须安装漏电保护器，且应装设在靠近负荷的一侧，额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s；潮湿或腐蚀场所应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 |
| 6 | 6.1.17 | 塔机报废 | 塔式起重机的主要承载结构件出现下列情况之一时应报废： 1 塔式起重机的主要承载结构件失去整体稳定性，且不能修复时； 2 塔式起重机的主要承载结构件，由于腐蚀而使结构的计算应力提高，当超过原计算应力的15%时；对无计算条件的，当腐蚀深度达原厚度的10%时； 3 塔式起重机的主要承载结构件产生无法消除裂纹影响时。 |
| 7 | 6.5.3 | 塔身 禁挂标语 | 动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬挂标语牌。 |
| 8 | 6.5.7 | 塔身垂直度 | 塔式起重机安装到设计规定的基本高度时，在空载无风状态下，塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差不应大于0.4%；附着后，最高附着点以下的垂直度偏差不应大于0.2%。 |
| 9 | 6.5.16 | 塔机接地 | 塔式起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳、金属管线、安全照明的变压器低压侧等应可靠接地，接地电阻不应大于4Ω；重复接地电阻不应大于10Ω。 |
| 10 | 6.5.20 | 起重力矩 限制 | 当塔式起重机的起重力矩大于相应工况下的额定值并小于额定值的110%时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。 |
| 11 | 6.5.21 | 吊钩限位 | 塔式起重机的吊钩装置起升到下列规定的极限位置时，应自动切断起升的动作电源： 1 对于动臂变幅的塔式起重机，吊钩装置顶部至臂架下端的极限距离应为800mm； 2 对于上回转的小车变幅的塔式起重机，吊钩装置顶部至小车架下端的极限位置应符合下列规定： 1) 起升钢丝绳的倍率为2倍率时，其极限位置应为1000mm； 2) 起升钢丝绳的倍率为4倍率时，其极限位置应为700mm。 3 对于下回转的小车变幅的塔式起重机，吊钩装置顶部至小车架下端的极限位置应符合下列规定： 1) 起升钢丝绳的倍率为2倍率时，其极限位置应为800mm； 2) 起升钢丝绳的倍率为4倍率时，其极限位置应为400mm。 |
| 12 | 6.5.22 | 起重量 限制器 | 塔式起重机应安装起重量限制器。当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的110%时，应切断上升方向的电源，但机构可作下降方向的运动。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.6.14 | 升降机 防护设置 | 施工升降机安全防护装置必须齐全，工作可靠有效。 |
| 14 | 6.6.15 | 防坠器 | 施工升降机防坠安全器必须灵敏有效、动作可靠，且在检定有效期内。 |
| 15 | 6.7.1 | 禁运人员 | 卷扬机不得用于运送人员。 |
| 16 | 6.9.2 | 倒顺开关 | 严禁使用倒顺开关作为物料提升机卷扬机的控制开关。 |
| 17 | 6.9.5 | 附墙架 | 附墙架与物料提升架体之间及建筑物之间应采用刚性连接；附墙架及架体不得与脚手架连接。 |
| 18 | 6.11.4 | 安全锁 | 吊篮的安全锁应灵敏可靠，当吊篮平台下滑速度大于25mm/min时，安全锁应在不超过100mm距离内自动锁住悬吊平台的钢丝绳；安全锁应在有效检定期内。 |
| 19 | 6.12.3 | 升降机 安全装置 | 附着整体升降脚手架应具有安全可靠的方倾斜装置、方坠落装置以及保证架体同步升降和监控升降载荷的控制系统。 |
| 20 | 8.9.7 | O2瓶使用 | 严禁使用未安装减压器的氧气瓶。 |

建筑机械使用安全技术规程

强 制 性 条 文

（JGJ 33-2001）

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.1 | 机操人员 持证上岗 | 操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训、考核合格去的建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。 |
| 2 | 2.0.5 | 劳保用品 | 在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，长发应束紧不得外露，高处作业时必须系安全带。 |
| 3 | 2.0.8 | 机械使用 | 机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。 |
| 4 | 2.0.9 | 机械防护 信号装置 | 机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动示警、信号装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。 |
| 5 | 2.0.15 | 危险﹝重 要作业区﹞ 管理 | 变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房、锅炉房等易于发生危机的场所，应在危险区域界线处，设置围栅和警告标志，非工作人员未经批准不得入内。挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域，应设立警告标志及采取现场安全措施。 |
| 6 | 2.0.16 | 环保 职业卫生 | 在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所，必须配置相应的安全保护设备和三废处理装置；在隧道、沉井基础施工中，应采取措施，使有害物限制在规定的限度内。 |
| 7 | 3.1.7 | N线禁项 | 严禁利用大地工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。 |
| 8 | 3.1.8 | 接零﹝地﹞ 保护 | 电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地﹝零﹞线与接地干线﹝或保护零线﹞相连接。严禁在一个接地﹝零﹞线中串接几个接地﹝零﹞点。 |
| 9 | 3.1.11 | 检修停电 | 严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电器检修。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。 |
| 10 | 3.1.14 | 断电施救 | 发生人身触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者作紧急救护，严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。 |
| 11 | 3.6.17 | 电线绑扎 | 各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。 |
| 12 | 3.6.19 | 刀型开关 使用 | 配电箱电力容量在15kW以上的电源开关严禁采用瓷底胶木刀型开关。4.5kW以上的电动机不得用刀型开关直接启动。各种刀型开关应采用静触头接电源，动触头接载荷，严禁倒接线。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.7.14 | 射钉枪使用 | 使用射钉枪时应符合下列要求： 1 严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人； 2 击发时，应将射钉枪垂直压紧在工作面上，当两次扣动扳机，子弹均不击发时，应保持原射击位置数秒后，再退出射钉弹； 3 在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内均不得装有射钉弹。 |
| 14 | 4.1.5 | 持证上岗 | 起重吊装的指挥人员必须持证上岗。 |
| 15 | 4.1.8 | 起重机 保险限位 | 起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，应完好齐全，灵敏可靠，不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 |
| 16 | 4.1.10 | 起吊禁项 | 起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。 重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。 |
| 17 | 4.1.12 |  | 严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的中午以及其他不明重量的物体。现场浇注的混凝土构建或模版，必须全部松动后方可起吊。 |
| 18 | 4.1.16 | 故障﹝停电﹞ 处理 | 严禁起吊重物长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方，并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时，应立即把所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施使重物降到地面。 |
| 19 | 4.2.6 | 起重变幅 | 起重机变幅应缓慢平稳，严禁在起重臂未停稳前变换挡位；起重机载荷达到额定其重量的90%及以上时，严禁下降起重臂。 |
| 20 | 4.2.10 | 带载行走 | 当起重机如需带载行走时，载荷不得超过允许起重量的70%，行走道路应坚实平整，重物应在起重机正前方向，重物离地面不得大于500mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。严禁长距离带再行使。 |
| 21 | 4.2.12 | 起重机上 ﹝下﹞坡 | 起重机上下坡道时应无载行走，上坡时应将起重臂仰角适当放小，下坡时应将起重臂仰角适当放大。严禁下坡空档滑行。 |
| 22 | 4.3.21 | 汽车、轮胎 式起重机 | 行驶时，严禁人员在地盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。 |
| 23 | 4.4.6 | 起重机装拆 资质监护 | 起重机的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行，并应有技术和安全人员在场监护。 |
| 24 | 4.4.42 | 起重机 载人电梯 | 起重机载人专用电梯严禁超员，其断绳保护装置必须可靠。当起重机作业时，严禁开动电梯。电梯停用时，应降至塔身底部位置，不得长时间悬在空中。 |
| 25 | 4.4.47 | 塔机机身 标语悬挂 | 动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬挂标语牌。 |
| 26 | 4.7.8 | 钢绳排列 | 卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机重新排列，严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。 |
| 27 | 5.1.3 | 管线调查 | 作业前，应查明施工场地明、暗设置物﹝电线、地下电缆、管道、坑道等﹞的地点及走向，并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业。 |
| 28 | 5.1.5 | 土石方机 运行修理 | 机械运行中，严禁接触转动部位和进行检修。在修理﹝焊、铆等﹞工作装置时，应使其降到最低位置，并应在悬空部位垫上垫木。 |
| 29 | 5.1.9 | 土石方机 停工条件 | 在施工中遇下列情况之一时应立即停工，待符合作业安全条件时，方可继续施工： 1 填挖区土体不稳定，有发生坍塌危险时； 2 气候突变，发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时； 3 在爆破警戒区内发生爆破信号时； 4 地面涌水冒泥，出现陷车或因雨发生坡道打滑时； 5 工作面净空不足以保证安全作业时； 6 施工标志、防护设施损毁失效时。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5.1.10 | 配合作业 人员行为 | 配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。 |
| 31 | 5.3.12 | 驾驶室外 禁止载人 | 在行驶或作业时，除驾驶室外，挖掘装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。 |
| 32 | 5.4.8 | 推土机 行驶前确认 | 推土机行驶前，严禁有人站在履带或或刀片的支架上，机械四周应无障碍物，确认安全后，方可开动。 |
| 33 | 5.5.6 | 拖式铲机 作业时 | 作业中，严禁任何人上下机械，传递物件，以及在铲斗内，拖把或机架上坐立。 |
| 34 | 5.5.17 | 拖式铲机 非作业时 | 非作业行驶时，铲斗必须用锁紧链条挂牢在运输行驶位置上，机上任何部位均不得载人或装载易燃、易爆物品。 |
| 35 | 5.10.21 | 轮胎式 装载机 | 装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车驾之间进行检修保养。 |
| 36 | 5.11.4 | 蛙夯机作业 | 夯实机作业时，应一人扶夯，一人传递电缆线，且必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。递线人员应跟随夯机后或两侧调顺电缆线，电缆线不得扭结或缠绕，且不得张拉过紧，应保持有3~4m的余量。 |
| 37 | 5.12.10 | 电动冲击夯 作业 | 电动冲击夯装有漏电保护装置，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，作业时，电缆线不应拉得过紧，应经常检查线头按照，不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。 |
| 38 | 5.13.7 | 风动凿岩机 作业 | 严禁在废炮眼上钻孔和骑马式操作，钻孔时，钻杆与钻孔中心线应保持一致。 |
| 39 | 5.13.16 | 凿岩机 作业禁区 | 在装完炸药的炮眼5m以内，严禁钻孔。 |
| 40 | 5.14.3 | 电动凿岩机 电线 | 电缆线不得敷设在水中或在金属管道上通过。施工现场应设标志，严禁机械、车辆等在电缆上通过。 |
| 41 | 6.1.15 | 运输机械 上下坡 | 在坡道上停放时，下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上档，并应使用三角木锲等塞紧轮胎。 |
| 42 | 6.2.2 | 汽车载人 | 不得人货混装。因工作需要搭人时，人不得在货物之间或货物与前车厢板间隙内。严禁攀爬或坐卧在货物上面。 |
| 43 | 6.2.4 | 危险品载运 | 运载易燃、有毒、强腐蚀等危险品时，其装载、包装、遮盖必须符合有关的安全规定，并应备有性能良好、有效期内的的灭火器。途中停放应避开火源、火种、居民区、建筑群等，炎热季节应选择阴凉处停放，装卸时严禁火种。除必要的行车人员外，不得搭乘其他人员。严禁混装备用燃油。 |
| 44 | 6.3.3 | 自卸汽车 装料 | 配合挖装机械装料时，自卸汽车就位后应拉紧手制动器，在铲斗需越过驾驶室时，驾驶室内严禁有人。 |
| 45 | 6.3.6 | 自卸汽车 卸料 | 卸料后，应及时使车厢复位，方可起步，不得在倾斜情况下行驶。严禁子啊车厢内载人。 |
| 46 | 6.5.4 | 油罐车 作业要求 | 油罐车工作人员不得穿有铁钉的鞋，严禁在油罐附近吸烟，并严禁火种。 |
| 47 | 6.5.6 | 油罐车检修 | 在检修过程中，操作人员如需要进入油罐时，严禁携带火种，并必须有可靠的安全防护措施，罐外必须有专人监护。 |
| 48 | 6.5.7 | 油罐车装置 | 车上所有电气装置，必须绝缘良好，严禁有火花产生。车用工作照明应为36V以下的安全灯。 |
| 49 | 6.7.9 | 机动翻斗车 作业 | 严禁料斗内载人。料斗不得在卸料工况下行驶或进行平地作业。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 6.7.10 | 车底禁作业 | 内燃机运转或料斗内载荷时，严禁在车底下进行任何作业。 |
| 51 | 6.9.9 | 内燃机叉车 | 以内燃机为动力的叉车，进入仓库作业时，应有良好的通风设施。严禁在易燃、易爆的仓库内作业。 |
| 52 | 6.12.1 | 升降机安装 资质资格 | 施工升降机应为人货两用电梯，其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业﹝队﹞负责，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。 |
| 53 | 6.12.9 | 升降机 安装验收 | 升降机安装后，应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机设安装的质量、精度等进行全面检查，并应按规定程序进行技术试验﹝包括坠落试验﹞，经试验合格签证后，方可投入运行。 |
| 54 | 7.1.4 | 打桩机作业 | 打桩机作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。 |
| 55 | 7.1.8 |  | 严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行。打桩机在吊有桩和锤的情况下，操作人员不得离开岗位。 |
| 56 | 7.3.11 | 振动桩锤 | 悬挂振动桩锤的起重机，其吊钩上必须由防松脱的保护装置。 振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加装保险钢丝绳。 |
| 57 | 7.5.18 | 静力压桩机 | 压桩时，非工作人员应离机10m以外。起重机的起重臂下，严禁站人。 |
| 58 | 7.6.7 | 夯锤作业 | 夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员不得提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。 |
| 59 | 7.11.2 | 潜水泵 | 潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。 |
| 60 | 8.2.13 | 搅拌机作业 | 搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过；当需要在料斗下检修或清理料坑时，应将料斗提升后用铁锤或插入销锁住。 |
| 61 | 8.8.3 | 插入式 振动器 | 电缆线应满足操作所需的长度，电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。 |
| 62 | 9.5.2 | 钢筋冷拉 | 冷拉场地应在两端地锚外侧设置警戒区，并应安装防护栏及警告标志。无关人员不得在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋2m以外。 |
| 63 | 10.6.2 | 高压无气 喷涂机 | 喷涂燃点在21℃以下的易燃涂料时，必须接好地线，底线的一端接电动机零线位置，另一端应接涂料桶或被喷的金属物体。喷涂机不得和被喷涂物放在同一房间里，周围严禁有明火。 |
| 64 | 12.1.2 | 焊接作业 | 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止静电，高空坠落，瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 |
| 65 | 12.1.9 | 禁止焊割 | 对承压状态的压力容器及管道，带电设备、承载结构的受理部位和装有易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。 |
| 66 | 12.1.11 | 特殊焊割 | 当需施焊受压容器、密封容器、油罐、管道、沾有可燃气体和溶液的工件时，应先消除容器及管道内压力，消除可燃气体和溶液，然后冲洗有毒、有害、易燃物质；对存有残余油脂的容器，应先用蒸汽、碱水冲洗，并打开盖口，确认容器清洗干净后，再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电，中毒和窒息的措施。焊、割密闭容器应留出气孔，必要时在进、出气口处装设通风设备；容器内照明电压不得超过12V，焊工与焊件间应绝缘；容器外应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。 |
| 67 | 12.1.13 | 高空焊割 | 高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。 |
| 68 | 12.14.6 | 电石灭火 | 电石起火时必须用于砂或二氧化碳灭火器，严禁用泡沫、四氯化碳灭火器或水灭火。电石粒末应在露天销毁。 |
| 68 | 12.14.16 | O2瓶使用 | 未安装减压器的氧气瓶严禁使用。 |

龙门架及井架物料提升机安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ 88-92）

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.6 | 验收 | 提升机在安装完毕后，必须经正式验收，符合要求后方可投入使用。 |
| 2 | 3.1.9 | 架体 自由高度 | 提升机架体顶部的自由高度不得大于6m。 |
| 3 | 4.0.11 | 钢丝绳 | 提升钢丝绳不得接长使用。端头与卷筒应用压紧装置卡牢，在卷筒上应能按顺序整齐排列。当吊篮处于工作最低位置时，卷筒上的钢丝绳应不少于3圈。 |
| 4 | 5.0.1 | 安全防护 装置要求 | 提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求： 一、安全停靠装置或断绳保护装置。 1 安全停靠装置。吊篮运行到位时，停靠装置将吊兰定位。该装置应能可靠地承担吊兰自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。 二、楼层口停靠栏杆﹝门﹞。各楼层的通道口处，应设置常闭的停靠栏杆﹝门﹞，其强度应能承受1kN/m水平荷载。 五、上极限限位器。该装置应安装在吊篮允许的最高工作位置。吊篮的越程﹝指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离﹞，应不小于3m,当吊篮上升达到限定高度时，限位器即行动作，切断电源﹝指可逆式卷扬机﹞或自动报警﹝指摩擦式卷扬机﹞。 六、紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置，在紧急情况下，应能及时切断提升机的总控制电源。 |
| 5 | 7.2.2 | 附墙架 | 附墙架与架体及建筑之间，均应采用刚性件连接，并形成稳定结构，不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 |
| 6 | 7.2.3 |  | 附墙架的材质应与架体的材质相同，不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。 |
| 7 | 7.3.2 | 缆风绳 | 提升机的缆风绳应经计算确定﹝缆风绳的安全系数n取3.5﹞。缆风绳应选用圆股钢丝绳，直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以一下﹝含20m﹞时，缆风绳不少于1组﹝4～8根﹞；提升机高度在21～30m时，不少于2组。 |
| 8 | 7.3.3 |  | 缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置，使其在结构上引起的水平分力，处于平衡状态，缆风绳与架体的连接处应采取措施，防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏，对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算。 |
| 9 | 7.3.8 | 临时缆风绳 | 在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳，其材料也必须使用钢丝绳，严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 |
| 10 | 8.3.1 | 卷扬机位置 | 卷扬机应安装在平整坚实的位置上，应远离危险作业区，且视线应良好。 |
| 11 | 10.1.2 | 提升机使用 | 使用提升机时应符合下列规定： 一、物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮，当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落措施；散料应装箱或装笼，严禁超载使用； 二、严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊篮上下； 三、高架提升机作业时，应使用通讯装置联系。低架提升机在多工种，多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号，应立即执行。 |

塔式起重机安全规程

强 制 性 条 文

（GB 5144-2006）

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.4 | 平衡重 ﹝压重﹞ | 塔机应保证在工作和非工作状态时，平衡重及压重在其规定位置上不位移、不脱落，平衡重块之间不得相互撞击。当使用散粒物料作平衡重时应使用平衡重箱，保证重量准确、稳定。 |
| 2 | 4.2.2.4 | 高强螺栓 | 采用高强度螺栓连接时，其连接表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀。应使用力矩扳手或专用扳手，按使用说明书要求拧紧。塔机出场时应根据用户需要提供力矩扳手或专用扳手。 |
| 3 | 4.6.4 | 灭火器 | 司机室内应配备符合消防要求的灭火器。 |
| 4 | 4.7.3 | 裂纹处理 | 塔机的结构件及焊缝出现裂纹时，应根据受力和裂纹情况采取加强或重新施焊等措施，并在使用中定期观察其发展。对无法消除裂纹影响的应于以报废。 |
| 5 | 4.9.1 | 后补构件 质量 | 自升式塔机出厂后，后续补充的结构件﹝塔身标准节、预埋节、基础连接件等﹞在使用中不应降低原塔机的承载能力，且不能增加塔机结构的变形。 |
| 6 | 4.9.2 |  | 对于顶升作业，不应降低原塔机滚轮﹝滑道﹞间隙的精度、滚轮﹝滑道﹞接触重合度、踏步位置精度的级别。 |
| 7 | 4.9.3 |  | 对于安装拆卸作业，不应降低原塔机连接销轴孔、连接螺栓孔安装精度的级别。 |
| 8 | 5.1.1 | 防护装置 | 在正常工作或维修时，机构及零件的运动对人体可能造成危险的，应设有防护装置。 |
| 9 | 5.1.2 | 零件防坠 | 应采取有效措施，防止塔机上的零件掉落造成危险。可拆卸的零部件如盖、箱体及外壳等应与支座牢固连接，防止掉落。 |
| 10 | 5.2.3 | 钢绳固接 | 钢丝绳端部的固接应符合下列要求： a﹞ 用钢丝绳夹固接时，应符合GB/T 5976中的规定，固接强度不应小于钢丝绳破断拉力的85%； b﹞ 用编结固接时，编结长度不应小于钢丝绳直径的20倍，且不小于300mm，固接强度不应小于钢丝绳破断拉力的75%； c﹞ 用楔形接头固接时，楔与楔套应符合GB/T 5973中的规定，固接强度不应小于钢丝绳破断拉力的75%； d﹞ 用锥形套浇铸法固接时，固接强度应达到钢丝绳的破断拉力； e﹞ 用铝合金制接头固接时，固接强度应达到钢丝绳破断拉力的90%； f﹞ 用压板固接时，压板应符合GB/T 5975中的规定，固接强度应达到钢丝绳的破断拉力。 |
| 11 | 5.3.2 | 吊钩报废 | 吊钩禁止补焊，有下列情况之一的应于以报废： a﹞ 用20倍放大镜观察表面有裂纹； b﹞ 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形； c﹞ 挂绳处截面磨损量超过原高度的10%； d﹞ 心轴磨损量超过其直径的5%； e﹞ 开口度比原尺寸增加15%。 |
| 12 | 5.4.3 | 卷筒上保 留钢丝绳 | 钢丝绳在卷筒上的固定应安全可靠，且符合5.2.3中有关要求。钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少应保留3圈。 |
| 13 | 5.4.5 | 滑轮报废 | 卷筒和滑轮有下列情况之一的应于以报废： a﹞ 裂纹或轮缘破损； b﹞ 卷筒壁磨损量达原壁厚的10%； c﹞ 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%； d﹞ 滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5.5.3 | 制动零件 报废 | 制动器零件有下列情况之一的应于以报废： a﹞ 可见裂纹； b﹞ 制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%； c﹞ 制动轮表面磨损量达1.5mm～2mm； d﹞ 弹簧出现塑性变形； e﹞ 电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10%。 |
| 15 | 6.1.1 | 起重量 限制器 | 塔机应安装起重量限制器。如设有起重量显示装置，则其数值误差不应大于实际值的±5%。 |
| 16 | 6.1.2 |  | 当起重量大于相应挡位的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升方向的电源，但机构可作下降方向的运动。 |
| 17 | 6.2.1 | 起重力矩 限制器 | 塔机应安装起重力矩限制器。如设有起重力矩显示装置，则其数值误差不应大于实际值的±5%。 |
| 18 | 6.2.2 |  | 当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。 |
| 19 | 6.2.3 |  | 力矩限制器控制定码变幅的触点或控制定幅变码的触点应分别设置，且能分别调整。 |
| 20 | 6.2.4 |  | 对小车变幅的塔机，其最大变幅速度超过40m/min，在小车向外运行，且起重力矩达到额定值的80%时，变幅速度应自动转换为不大于40m/min的速度运行。 |
| 21 | 6.3.1 | 行走 限位器 | 轨道式塔机行走机构应在每个运行方向设置行程限位开关。在轨道上应安装限位开关碰铁，其安装位置应充分考虑塔机的制动行程，保证塔机在与止挡装置或与同一轨道上其他塔机相距大于1m处能完全停住，此时电缆还应有足够的富余长度。 |
| 22 | 6.3.2.1 | 幅度 限位器 | 小车变幅的塔机，应设置小车行程限位开关。 |
| 23 | 6.3.2.2 |  | 动臂变幅的塔机应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关，以及防止臂架反弹后翻的装置。 |
| 24 | 6.3.3.1 | 起升高度 限位器 | 塔机应安装吊钩上极限位置的起升高度限位器。起升高度限位器应满足GB/T9462-1999中4.7.1的规定。 |
| 25 | 6.3.4 | 回转 限位器 | 回转部分不设集电器的塔机，应安装回转限位器。塔机回转部分在非工作状态下应能自由旋转；对有自锁作用的回转机构，应安装安全极限力矩联轴器。 |
| 26 | 6.4 | 小车短绳 ﹝轴﹞保护 | 小车变幅的塔机，变幅的双向均应设置断绳保护装置。 |
| 27 | 6.5 |  | 小车变幅的塔机，应设置变幅小车断轴保护装置，即使轮轴断裂，小车也不会掉落。 |
| 28 | 6.6 | 钢绳防脱 | 滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应设有钢丝绳防脱装置，该装置与滑轮或卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%。 吊钩应设有防钢丝绳脱钩的装置。 |
| 29 | 6.7 | 风速仪 | 起重臂根部铰点高度大于50m的塔机，应配备风速仪。当风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业的警报。 风速仪应设在塔机顶部的不挡风处。 |
| 30 | 6.8 | 夹轨器 | 轨道式塔机应安装夹轨器，使塔机在非工作状态下不能在轨道上移动。 |
| 31 | 6.9 | 缓冲器 止挡装置 | 塔机行走和小车变幅的轨道行程末端均需设置止挡装置。缓冲器安装在止挡装置或塔机﹝变幅小车﹞上，当塔机﹝变幅小车﹞与止挡装置撞击时，缓冲器应使塔机﹝变幅小车﹞较平稳地停车而不产生猛烈的冲击。 |
| 32 | 6.10 | 清轨板 | 轨道式塔机的台车架上应安装排障清轨板，清轨板与轨道之间的间隙不应大于5mm。 |
| 33 | 6.11 | 顶升横梁 防脱功能 | 自升式塔机应具有防止塔身在正常加节、降节作业时，顶升横梁从塔身支撑中自行脱出的功能。 |
| 34 | 8.1.1 | 紧急断电 | 电气设备应使塔机的传动性能和控制性能准确可靠，在紧急情况下能切断电源，安全停车。在塔机安装、维修、调整和使用中不应任意改变电路。 |

| 序 号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 8.1.3 | 接地﹝零﹞ 保护 | 塔机的金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地，接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于10Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。 |
| 36 | 8.1.4 | 电气安装 绝缘电阻 | 电气设备安装应牢固。需要防震的电器应有防震措施。 |
| 37 | 8.1.5 |  | 电气连接应接触良好，防止松脱。导线、线束应用卡子固定，以防摆动。 |
| 38 | 8.1.6 |  | 电气柜﹝配电箱﹞应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应有警示标志。 |
| 39 | 8.1.7 |  | 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。 |
| 40 | 8.1.8 |  | 零线和接地线必须分开，接地线严禁作载流回路。 |
| 41 | 8.3.1 | 电气保护 | 塔机应根据GB/T13752-1992中7.7的要求设置短路、过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断电保护。 |
| 42 | 8.3.2 |  | 塔机应设置非自动复位的、能切断塔机总控制电源的紧急断电开关。该开关应设在司机操作方便的地方。 |
| 43 | 8.3.4 |  | 各限位开关能可靠地停止机构的运动，但机构可作相反方向的运动。 |
| 44 | 8.4.1 | 照明 障碍灯 | 塔机应有良好的照明。照明的供电不受停机影响。 |
| 45 | 8.4.5 |  | 塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的塔机，应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不应受停机的影响。 |
| 46 | 8.5.2 | 电线敷设 | 电线若敷设于金属管中，则金属管应经防腐处理。如用金属线槽或金属软管代替，应有良好的防雨及防腐措施。 |
| 47 | 8.5.3 |  | 导线的连接及分支处的室外接线盒应防水，导线孔应有护套。 |
| 48 | 9.1 | 液压系统 | 液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置。安全溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力的110%，系统的额定工作压力不应大于液压泵的额定压力。 |
| 49 | 9.2 |  | 顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间不应用软管连接。 |
| 50 | 10.1 | 按说明书 装拆 | 塔机安装、拆卸及塔身加节或降节作业时，应按使用说明书中有关规定及注意事项进行。 |
| 51 | 10.1.1 | 安装前检查 | 架设前应对塔机自身的架设机构进行检查，应按使用说明书中有关规定及注意事项进行。 |
| 52 | 10.1.2 |  | 塔机在安装、增加塔身标准节之前应对结构件和高强度螺栓进行检查，若发现下列问题应修复或更换后方可进行安装： a﹞ 目视可见的结构件裂纹及寒风裂纹； b﹞ 连接件的轴、孔严重重磨损； c﹞ 结构件母材严重锈蚀； d﹞ 结构件整体或局部塑性变形，销孔塑变形。 |
| 53 | 10.1.3 |  | 小车变幅的塔机在起重臂组装完毕准备吊装之前，应检查起重臂的连接销轴，安装定位板等是否连接牢固、可靠。 当起重臂的连接销轴轴端采用焊接挡板时，则在锤击按章销轴后，应检查轴端挡板的焊缝是否正常。 |
| 54 | 10.2 | 风力限制 | 安装、拆卸、加节或降节作业时，塔机的最大安装高度处的风速不应大于13m/s，当有特殊要求时，按用户和制造厂的协议执行。 |
| 55 | 10.3 | 与建筑物 间距 | 塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m。 |
| 56 | 10.4 | 与架空电线 间距 | 有架空输电线的场合，塔机的任何部位与输电线的安全距离，应符合JGJ46-2005表4.1.4中的数据控制，本处略。 |
| 57 | 10.5 | 塔机间距 | 两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离；处于高位塔机的最低位置的部件﹝吊钩升值最高点或平衡重的最低部位﹞与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。 |

建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程

强 制 性 条 文

（JGJ196-2010）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.3 | 人员资格 与配备 | 塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员： 1、持有安全生产考核合格证的项目负责人和安全负责人、机械管理人员； 2、具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作人员。 |
| 2 | 2.0.9 | 禁止使用 安全情况 | 有下列情况之一的塔式起重机严禁使用： 1、国家明令淘汰的产品； 2、超过规定使用年限经评估不合格的产品； 3、不符合国家现行相关标准的产品； 4、没有完整安全技术档案的产品。 |
| 3 | 2.0.16 |  | 塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列情况之一的，不得安装和使用： 1、结构上有可见裂纹和严重锈蚀的； 2、主要受力构件存在塑性变形的； 3、连接件存在严重磨损和塑性变形的； 4、钢丝绳达到报废标准的； 5、安全装置不齐全或失效的。 |
|  | 2.0.14 | 群塔 安全作业 | 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合下列规定： 1、低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m； 2、高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点，或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m； |
|  | 3.4.12 | 安全装置 | 塔式起重机的安全装置必须齐全，并应按程序进行调试合格； |
|  | 4.0.3 |  | 塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构。 |
|  | 3.4.13 | 连接件 防松脱件 | 连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。连接件及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。 |
|  | 4.0.2 | 安全交底 | 塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底。 |
|  | 5.0.7 | 降节规则 | 拆卸时应先降节、后拆除附着装置。 |

施工升降机安全规程

强 制 性 条 文（摘要）

（GB10055—2007）

| 序号 | 条款号 | 项目 | 条文内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3 | 抗倾力矩 | 施工升降机在最大独立高度时的抗倾翻力矩不应小于该工况最大倾翻力矩的1.5倍 |
| 2 | 3.4 | 垂直度 | - 齿轮齿条式施工升降机，导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差不应大于1h‰；且应符合附表一 - 钢丝绳式施工升降机，导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差不应大于1.5h‰； |
| 3 | 3.5 | 标准节标识 | 当一台施工升降机的标准节有不同的立管壁厚时，标准节应有标识，以防标准节安装不正确； |
| 4 | 3.6 3.7 | 装拆维修 | - 在进行安装、拆卸和维修操作的过程中，吊笼最大速度≯0.7m/s; - 在进行安装、拆卸和维修时，若在吊笼顶部进行控制操作，则其他操作装置均不应起作用，但吊笼的安全装置仍起保护作用； |
| 5 | 4.1.1 4.1.2 | 基础 | - 施工升降机基础应能承受最不利工作条件下的全部载荷； - 基础周围应有排水措施； |
| 6 | 4.2.1 4.2.4 | 防护围栏 | - 吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏； - 地面防护围栏的高度不应低于1.8m；对于钢丝绳式的货用施工升降机，其地面防护围栏的高度不应低于1.5m； |
| 7 | 4.2.5 | 围栏 安全装置 | 围栏登机门应装有机械锁止装置和电气安全开关，使吊笼只有位于底部规定位置时，围栏登机门才能开启，且在门开启后吊笼不能启动； 钢丝绳式货用升降机，围栏登机门应装有电气安全开关，使吊笼只有在围栏登机门关好后才能启动； |
| 8 | 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.12 5.2.13 5.2.17 5.2.18 5.2.19 | 层门 | - 各停层处应设置层门； - 层门不应突出到吊笼的升降通道上； - 层门应保证在关闭时人员不能进出； - 对于全高层门，除了门下部间隙不应大于50mm外，各门周围的间隙或门各零件间的最大间隙≤25mm； - 层门可采用实体板、冲孔板、焊接或编织网等制作，网孔门的孔眼或开口≤25mm；其承载性能：任一2500mm2的方形或圆形面积上，应能承受350N的水平力而不发生永久变形； - 层门不得向吊笼运行通道一侧开启，实体板门的层门上应在视线位置设观察窗，窗的面积不小于25000mm2； - 层门的净宽与吊笼出入口宽度之差不得大于120mm； - 全高层门开启后的净高度不应小于2m。在特殊情况下，当进入建筑物的入口高度小于2.0m时，则允许降低层门框架高度，但净高度不得小于1.8m； - 层门与正常工作的吊笼运动部件的安全距离不应小于0.85m；如果施工升降机额定提升速度不大于0.7m/s时，则此安全距离可为0.5m； - 正常情况下，关闭的吊笼门与层门间的水平距离不应大于50mm； - 装载和卸载时，吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于50mm； - 层门锁止装置应安装牢固，紧固件应有防松装置。锁止装置和紧固件在锁止位置应能承受1KN沿开门方向的力； - 层门锁止装置及其附件安装位置应设在人员不易接触之处。层门锁止装置应加防护罩，且维修方便； - 所有锁止元件的嵌入深度不应少于7mm； |

市政工程

给水排水构筑物工程施工及验收规范

强 制 性 条 文

（GB50141—2008）

| 序号 | 条款号 | 项目 | 条文内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.4.1 | 施工方案 内容 | 基坑开挖与支护施工方案应包括以下主要内容： - 施工平面布置图及开挖断面图； - 挖、运土石方的机械型号、数量； - 土石方开挖的施工方法； - 围护与支撑的结构形式；支设、拆除方法及安全措施； - 基坑边坡以外堆土石方的位置及数量，齐运土石方运输路线及土石方挖运平衡表； - 开挖机械、运输车辆的行驶线路及斜道设置； - 支护结构、周围环境的监控量测措施。 |
| 2 | 4.4.2 | 满足 国家标准 | 施工除符合本章规定之外，还应满足现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《建筑边坡工程技术规范》GB50330的相关规定。 |
| 3 | 4.4.3 | 增设控制桩 | 基坑底部为倒锥形时，坡度变换处增设控制桩；同时沿圆弧方向的控制桩也应加密。 |
| 4 | 4.4.4 | 边坡坡度 | 基坑的边坡应经稳定性验算确定。土质条件良好、地下水位低于基坑底面高程，周围环境条件允许时，深度在5m以内边坡不加支撑时，边坡最陡坡度应符合表4.4.4的规定。 |
| 5 | 4.4.5 | 开挖原则 | 土石方应随挖、随运，宜将适用于回填的土分类堆放备用。 |
| 6 | 4.4.6 |  | 基坑开挖的顺序、方法应符合设计要求，并应遵循“对称平衡、分层分段（块）、限时挖土、限时支撑”的原则。 |
| 7 | 4.4.7 | 边坡险情 处理 | 设有支撑的基坑，应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖和严禁超挖”的原则开挖，并按施工方案在基坑边堆置土方；基坑边堆置土方不得超过设计的堆置高度。 |
| 8 | 4.4.8 |  | 采用明排水的基坑，当边坡岩土出现裂缝、沉降失稳等征兆时，必须立即停止开挖，进行加固、削坡等处理。 雨期施工基坑边坡不稳定时，其坡度应适度放缓，并应采取保护措施。 |
| 9 | 4.4.9 | 基坑降排水 与险情处理 | 基坑的降排水应符合下列规定： - 降排水系统应于开挖前2~3周运行；对深度较大，或对土体有一定固结要求的基坑，运行时间还应适当提前； - 及时排除基坑积水，有效地防止雨水进入基坑； - 基坑受承压水影响时，应在开挖前检查承压水的降压情况。 |
| 10 | 4.4.10 |  | 软土地层或地下水位高、承压水压大、易发生流砂、管涌地区的基坑，必须确保降排水系统有效运行；如发现涌水、流砂、管涌现象，必须立即停止开挖，查明原因并妥善处理后方能继续开挖。 |
| 11 | 4.4.11 | 扰动（超挖） 处理 | 基坑施工中，地基不得扰动或超挖；局部扰动或超挖，并超出允许偏差时，应与设计商定或采取下列处理措施； - 排水不良发生扰动时，应全部清除扰动部分，用卵石、碎石或级配砾石回填； - 岩石地基局部超挖时，应全部清除基底碎渣，回填低强度混凝土或碎石。 |
| 12 | 4.4.12 | 预防坍塌 | 超固结岩石复合边坡遇水结冰冻融易产生坍滑时，应及时采取措施防止坍塌与滑坡。 |
| 13 | 4.4.13 | 支护措施 | 开挖深度大于5m，或地基为软弱土层，地下水渗透系数较大或受场地限制不能放坡开挖时，应采取支护措施。 |
| 14 | 4.4.14 | 支护选用 | 基坑支护应综合考虑基坑深度及平面尺寸、施工场地及周围环境要求、施工装备、工艺能力及施工工期等因素，并应按照表4.4.14选用支护结构。 |
| 15 | 4.4.15 | 支护规定 | 基坑支护应符合下列规定： - 支护结构应具有足够的强度、刚度和稳定性； - 支护部件的型号、尺寸、支撑点的布设位置，各类桩的入土深度及锚杆的长度和直径等应经计算确定； - 围护墙体、支撑围檩集中受力部位应加肋板； - 支护结构设计应根据表4.4.15选用相应的侧壁安全等级及重要性系数； - 支护不得妨碍基坑开挖及建筑物的施工； - 支护安装和拆除方便、安全、可靠。 |
| 16 | 4.4.16 | 支护设置 | 支护的设置应符合下列规定： - 开挖到规定深度时，应及时安装支护构件； - 设在基坑中下层的支撑梁及土锚杆，应在挖土至规定深度后及时安装； - 支护的连接点必须牢固可靠。 |
| 17 | 4.4.17 | 支护的维 护、加固 | 支护系统的维护、加固应符合下列规定： - 土方开挖和结构施工时，不得碰撞或损坏边坡、支护构件、降排水设施等； - 施工机具设备、材料，应按施工方案均匀堆（停）放； - 重型施工机械的行驶及停置必须在基坑安全距离以外； - 做好基坑周边地表水的排泄和地下水的疏导； - 雨期应覆盖土边坡，防止冲刷、浸润下滑，冬期应防止冻融。 |
| 18 | 4.4.18 | 支护险情 处理 | 支护出现险情时，必须立即进行处理，并应符合下列规定： - 支护结构变形过大、变形速率过快时，应在坑底与坑壁间增设斜撑、角撑等； - 边坡土体裂缝呈现加速趋势，必须立即采取反压坡脚、减载、削坡等安全措施，保护稳定后再行全面加固； - 坑壁漏水、流砂时，应采取措施进行封堵，封堵失效时必须立即灌注速凝浆液固结土体，阻止水土流失，保护基坑的安全与稳定； - 基坑周边构筑物出现沉降失稳、裂缝、倾斜等征兆时，必须及时加固处理并采取其他安全措施。 |
| 19 | 4.4.19 | 基坑监测 | 基坑开挖与支护施工应进行量测监控、监测项目、监测控制值应根据设计要求及基坑侧壁安全等级进行选择，并应符合表4.4.19的规定。 |

附表4.4.4深度在5m以内的基坑边坡的最陡坡度

| 序号 | 土的类别 | 边坡坡度（高：宽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 1 | 中密的砂土 | 1：1.00 | 1：1.25 | 1：1.50 |
| 2 | 中密的碎石类土 （填充物为砂土） | 1：0.75 | 1：1.00 | 1：1.25 |
| 3 | 硬塑的粉土 | 1：0.67 | 1：0.75 | 1：1.00 |
| 4 | 中密的碎石类土 （填充物为黏性土） | 1：0.50 | 1：0.67 | 1：0.75 |
| 5 | 硬塑的粉质黏土、黏土 | 1：0.33 | 1：0.50 | 1：0.67 |
| 6 | 老黄土 | 1：0.10 | 1：0.25 | 1：0.33 |
| 7 | 软土（经井点降水后） | 1：1.25 | — | — |

附表4.4.14支护结构形式及适用条件

| 序号 | 类别 | 结构形式 | 适用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥土类 | 粉喷桩 | 基坑深度≤6m，土质较密实，侧壁安全等级二、三级基坑 | 采用单排、多排布置成连续墙体，亦可结合土钉喷射混凝土 |
| 2 |  | 深层搅拌桩 | 基坑深度≤7m，土层渗透系数较大，侧壁安全等级二、三级基坑 | 组合成土钉墙、加固边坡同时起隔渗作用 |
| 3 | 钢筋 混凝土类 | 预制桩 | 基坑深度≤7m，软土层，侧壁安全等级二、三级基坑；周围环境对振动敏感的应采用静力压桩 | 与粉喷桩、深层搅拌桩结合使用 |
| 4 |  | 钻孔桩 | 基坑深度≤14m，侧壁安全等级一、二、三级基坑 | 与锁口梁、围檩、锚杆组合成支护体系，亦可与粉喷、搅拌桩结合 |
| 5 |  | 地下连续墙 | 基坑深度大于12m，有降水要求，土层及软土层，侧壁安全等级一、二、三级基坑 | 与地下结构外墙结合，以及楼板梁等结合形成支护体系 |
| 6 | 钢板桩类 | 型钢组合桩 | 基坑深度小于8m，软土地基，有降水要求时应与搅拌桩等结合，侧壁安全等级一、二、三级基坑；不宜用于周围环境对沉降敏感的基坑 | 用单排或双排布置，与锁口梁、围檩、锚杆组成支护体系 |
| 7 |  | 拉森式 专用钢板桩 | 基坑深度小于11m，能满足降水要求，适用侧壁安全等级一、二、三级基坑；不宜用于周围环境对沉降敏感的基坑 | 布置成弧形、拱形，自行止水 |
| 8 | 木板桩类 | 木桩 | 基坑深度小于6m，侧壁安全等级三级基坑 | 木材强度满足要求 |
| 9 |  | 企口板桩 | 基坑深度小于5m，侧壁安全等级二、三级基坑 | 木材强度满足要求 |

附表4.4.15基坑侧壁安全等级及重要性系数

| 序号 | 安全等级 | 破坏后果 | 重要性系数（yo） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对环境及地下结构的影响严重 | 1.10 |
| 2 | 二级 | 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对环境及地下结构的影响一般 | 1.00 |
| 3 | 三级 | 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对环境及地下结构的影响轻微 | 0.90 |

附表4.4.19基坑开挖监测项目

| 侧壁安全等级 | 地下管线位移 | 地表土地沉降 | 周围建（构）筑物沉降 | 围护结构顶位移 | 围护结构墙体侧斜 | 支撑轴 力 | 地下水位 | 支撑立柱隆沉 | 土压力 | 孔隙水压力 | 坑底隆起 | 土体水平位移 | 土体分层沉降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 二级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 三级 | √ | √ | √ | √ | √ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |

“√”为必选项目，“◇”为可选项目，可按设计要求选择。

沥青路面施工及验收规范

强 制 性 条 文

（GB50092—96）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.4 | 雨天措施 | 沥青面层不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工。雨季施工时应采取路面排水措施。 |
| 2 | 1.0.5 | 安全措施 | 沥青路面施工应确保施工安全，施工人员应有良好的劳动保护。沥青拌和厂应具备防火设施。配置液体石油沥青的车间严禁烟火。使用煤沥青的施工人员应采取防止吸入煤沥青蒸汽或皮肤直接接触煤沥青而使身体受到损害的保护措施。 |

城镇排水管渠与泵站维护技术规程

强 制 性 条 文

（CJJ68—2007）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.6 | 严禁混接 | 在分流制排水地区，严禁雨污水混接。 |
| 2 | 3.2.6 | 护栏 警示标志 | 当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在8h内恢复。 |
| 3 | 3.3.8 | 管内检查 | 对人员进入管内检查的管道，其直径不得小于800mm，流速不得大于0.5m/s，水深不得大于0.5m。 |
| 4 | 3.3.12 | 潜水检查 | 采用潜水检查的管道，其管径不得小于1200mm，流速不得大于0.5m/s。 |
| 5 | 3.3.13 | 特种作业 | 从事管道潜水检查作业的单位和潜水员必须具有特种作业资质。 |
| 6 | 3.4.1 | 敷设方式 | 重力流排水管道严禁采用跨障碍物的敷设方式。 |
| 7 | 3.4.4 | 管道封堵 | 封堵管道必须经排水管理部门批准；封堵前应做好临时排水措施。 |
| 8 | 3.4.7 | 充气管道 封堵 | 使用充气管塞封堵管道应符合下列规定： - 必须使用合格的充气管塞。 - 管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力。 - 安放管塞的部位不得留有石子等杂物。 - 应按规定的压力充气，在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气。 - 应按规定做好防滑动支撑措施。 - 拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备。 - 放气时，井下操作人员不得在井内停留。 |
| 9 | 3.4.15 | 废除迁移 | 主管的废除和迁移必须经排水管理部门批准。 |
| 10 | 3.6.2 | 安全标志 与警示灯 | 污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。 |
| 11 | 4.1.2 | 防中毒 | 检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施时，必须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。 |
| 12 | 4.1.6 | 设备年检 | 泵站内设置的起重设备、压力容器、安全阀及易燃、易爆、有毒气体监测装置必须每年检查一次，合格后方可使用。 |
| 13 | 4.3.4 | 防雷接地 | 在每年雷雨季前，变（配）电房的防雷和接地装置必须做预防性试验。 |

排水管道维护安全技术规程

强 制 性 条 文

（CJJ6—85）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 防护 | 检查井盖开启后，必须立即加盖安全网盖或设置护栏。白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯。 |
| 2 | 3.1.1 | 下井手续 | 需下井作业时，必须履行批准手续。由作业班组长填写“下井安全作业票”，经维护队的技术负责人批准后，方可下井。 |
| 3 | 3.1.3 | 班前准备 | 作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测以及照明等工作。并制订防护措施填入上述作业票内。 |
| 4 | 3.1.4 | 培训 | 下井人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。 |
| 5 | 3.1.5 | 监护 | 操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。 |
| 6 | 3.1.6 | 严禁明火 | 井下作业严禁明火。 |
| 7 | 3.1.7 | 严禁进入 | 对管径小于0.8m的管道，严禁进入管内作业。 |
| 8 | 3.2.2 | 自然通风 | 下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。 |
| 9 | 3.2.3 | 气体检测 | 雨水管道经过自然通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，在井下作业期间应继续进行自然通风或人工通风，使含氧量达到规定值，并使有毒气体浓度降至容许值以下。 |
| 10 | 3.2.4 | 人工通风 | 排水管道经过自然通风后，若易爆气体浓度仍在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用人工通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。 |
| 11 | 4.1.1 | 防毒面具 | 严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。必须使用供压缩空气的隔离式防护装具作为防毒用具。 |
| 12 | 4.1.2 | 人员穿戴 | 对于污水管道和合流管道，维护人员下井时，必须穿戴供压缩空气的隔离式防护装具。 |
| 13 | 4.1.3 |  | 对于缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值的雨水管道，维护人员应穿戴供压缩空气的隔离式防护装具下井。 |
| 14 | 4.2.1 | 安全带 | 维护人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。 |
| 15 | 4.2.2 | 劳防用品 | 维护人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。 |
| 16 | 4.2.3 | 防护措施 | 在地面上掏挖井内污泥或维修检查井时，应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。 |

盾构法隧道施工与验收规范

强 制 性 条 文

（GB50446—2008）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.4 | 监控量测 | 盾构掘进施工必须建立施工测量和监控量测系统。 |
| 2 | 5.1.5 | 直接联测 | 同一贯通区间内始发和接收工作井所使用的地面近井控制点间必须进行直接联测，并与区间内的其他地面控制点构成附合路线或附合网。 |
| 3 | 7.9.5 | 带压更换 刀具 | 带压更换刀具必须符合下列规定： - 通过计算和试验确定合理气压，稳定工作面和防止地下水渗漏； - 刀盘前方地层和土仓满足气密性要求； - 由专业技术人员对开挖面稳定状态和刀盘、刀具磨损状况进行检查，确定刀具更换专项方案与安全操作规定； - 作业人员应按照刀具更换专项方案和安全操作规定更换刀具； - 保持开挖面和土仓空气新鲜； - 作业人员进仓工作时间符合表7.9.5规定。 |
| 4 | 12.0.1 | 操作规程 应急预案 | 根据盾构类型、地质条件和工程实际，应制定盾构安全技术操作规程和应急预案，确保施工作业在安全和卫生环境下进行。 |
| 5 | 15.1.2 | 量测范围 应急监测 | 监控量测范围应包括盾构隧道和沿线施工环境，对突发的变形异常情况必须启动应急监测方案。 |
| 6 | 15.4.4 | 变形措施 | 当实测变形值大于允许变形的2/3时，必须及时通报建设、施工、监理等单位。并应采取相应措施。 |

附表7.9.5进仓工作时间

| 仓内压力（MPa） | 工作时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 仓内工作时间（h） | 加压时间（min） | 减压时间（min） |
| 0.01~0.13 0.13~0.17 0.17~0.255 | 5 4.5 3 | 6 7 9 | 14 24 51 |

- 石化建设

石油化工建设工程施工安全技术规范

强 制 性 条 文

（GB50484—2008）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.2 | 许可证 特种证 | 施工企业必须取得安全生产许可证。特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 |
| 2 | 3.1.7 | 着装 | 所有进入施工现场的人员必须按劳动保护要求着装。 |
| 3 | 3.2.8 | 严禁焚烧 | 施工现场严禁焚烧各类废弃物。 |
| 4 | 3.2.12 | 严禁直埋 | 严禁将未经处理的有毒、有害废弃物直接回填或掩埋。 |
| 5 | 3.2.25 | 培训体检 监测 | 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训考核和身体检查，并进行剂量监测。 |
| 6 | 3.2.26 | 放射性 安全 | 放射性同位素与射线装置应妥善保管，使用场所应有防止人员受到意外照射的安全措施。 |
| 7 | 3.4.4 | 转动部件 设备作业 | 进入带有转动部件的设备作业，必须切断电源并有专人监护。 |
| 8 | 3.5.7 | 钢格板 铺设 | 高处铺设钢格板时，必须边铺设边固定。 |
| 9 | 3.6.11 | 听力保护 | 在容器内进行气刨作业时，必须对作业人员采取听力保护措施。 |
| 10 | 3.8.5 | 酸碱存放 | 酸碱及其溶液应专库存放，严禁与有机物、氧化剂和脱脂剂等接触。 |
| 11 | 4.1.12 | 漏电保护 | 施工现场所有配电箱和开关箱中应装设漏电保护器，用电设备必须做到二级漏电保护。严禁将保护线路或设备的漏电开关退出运行。 |
| 12 | 4.2.5 | 多电源 供电 | 两台及以上变压器，当电源来自电网的不同电源回路时，严禁变压器以下的配电线路并列运行。 |
| 13 | 4.2.13 | 发电机 供电 | 临时用电自备发电机组电源应与外电线路联锁，严禁并列运行。 |
| 14 | 4.3.3 | 电缆线路 | 施工电缆应包含全部工作芯线和保护芯线。单相用电设备应采用三芯电缆，三相动力设备应采用四芯电缆，三相四线制配电的电缆线路和动力、照明合一的配电箱应采用五芯电缆。 |
| 15 | 4.3.6 | 电缆埋设 | 电缆直埋时，低压电缆埋深不应小于0.3m；高压电缆和人员车辆通行区域的低压电缆，埋深不应小于0.7m。电缆上下应铺以软土或砂土，厚度不得小于100mm，并应盖砖等硬质保护层。 |
| 16 | 4.4.4 | 开关电箱 | 用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台（条）及以上用电设备（线路）。 |
| 17 | 4.4.15 | 漏电 保护参数 | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流1△nl不得大于30mA，额定漏电动作时间不得大于0.1s。在潮湿、有腐蚀介质场所和受限空间采用的漏电保护器，其额定漏电动作电流不得大于15mA，额定漏电动作时间不得大于0.1s。 |
| 18 | 4.4.16 |  | 手持式电动工具和移动式设备相关开关箱中漏电保护电器，其额定漏电动作电流不得大于15mA，额定漏电动作时间不得大于0.1s。 |
| 19 | 4.5.2 | TN-S 保护接零 | 在TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线或配电室配电柜电源侧零线处引出。 |
| 20 | 4.5.3 | 接地（零） 方式 | 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，接地、接零方式必须与外电线路供电系统保持一致。 |
| 21 | 4.5.5 | N/PE线 分开 | 保护零线和工作零线自工作接地线或配电室配电柜电源侧零线处分开后，不得再做电气连接。 |
| 22 | 4.5.7 | 重复接地 | 保护零线必须在配电系统的始端，中间和末端处做重复接地，每处重复接地电阻不得大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。工作零线不得做重复接地。 |
| 23 | 4.5.12 | PE线 连接 | 保护零线不得接入保护电器及隔离电器。设备电源线中的保护零线必须连接，不得截断。 |
| 24 | 4.6.3 | 安全电压 | 行灯照明应使用安全特低电压，行灯电压不应大于36V。其中，在高温、潮湿场所，行灯电压不应大于24V；在特别潮湿场所、受限空间内，行灯电压不应大于12V。 |
| 25 | 4.6.5 | 行灯隔离 变压器 | 行灯变压器必须采用安全隔离变压器，严禁使用普通变压器和自耦变压器。安全隔离变压器的外露可导电部分严禁直接接地或接零。行灯变压器必须有防水措施，并不得带入受限空间内使用。 |
| 26 | 4.6.7 |  | 1：1隔离变压器的接线和使用应符合本规范第4.6.5条的规定。隔离变压器开关箱中必须装设漏电保护器。灯具电源线必须用橡胶软电缆，穿过孔洞、管口处应设绝缘保护套管。灯具应固定装设，其位置应为施工人员不易接触到的地方，严禁将220V的固定灯具作为行灯使用。灯具必须有保护罩，严禁使用接线裸露的照明灯具。 |
| 27 | 5.1.16 | 吊耳与吊 耳加强板 | 制作吊耳与吊耳加强板的材料必须有质量证明文件，且不得有裂纹、重皮、夹层等缺陷。 |
| 28 | 5.2.5 | 吊车支腿 | 作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行，并将臂杆转至正前方或正后方。作业中发现支腿下沉、吊车倾斜等不正常现象时，必须放下重物，停止吊装作业。 |
| 29 | 5.2.12 | 起吊禁项 | 吊车严禁超载、斜拉或起吊不明重量的工件。 |
| 30 | 5.3.6 | 卷扬机 作业 | 卷扬机作业中，严禁用手拉、脚踩运转的钢丝绳，且不得跨越钢丝绳。 |
| 31 | 5.4.5 | 吊钩挂绳 | 吊钩挂绳扣时，应将绳扣挂至钩底。严禁将吊钩直接挂在工件上。 |
| 32 | 5.5.6 | 搭机变幅 | 塔式起重机起重臂每次变幅必须空载进行，每次变幅后，根据工作半径和重物重量，及时对超载限位装置的吨位进行调整。起重机升降重物时，起重臂不得进行变幅操作。 |
| 33 | 5.6.4 | 吊篮 | 吊篮必须处于完好状态，严禁超载使用。 |
| 34 | 6.2.3 | 扣件质量 | 脚手架扣件应有质量证明文件，并应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。扣件使用前应进行质量检查。必须更换出现滑丝的螺栓，严禁使用有裂缝、变形的扣件。 |
| 35 | 6.3.4 | 立杆接长 | 除顶层顶步外，立杆接长的接头必须采用对接扣件连接，相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。 |
| 36 | 6.3.6 | 横向 水平杆 | 在每个主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件与立杆相连且严禁拆除。 |
| 37 | 6.3.12 | 脚手板 | 作业层端部脚手板探出长度应为100~150mm，两端必须用铁丝固定，绑扎产生的铁丝扣应砸平。 |
| 38 | 6.3.21 | 脚手架 使用 | 使用过程中，严禁对脚手架进行切割或施焊；未经批准，不得拆改脚手架。 |
| 39 | 6.3.22 | 脚手架 拆除 | 拆除脚手架前应对脚手架的状况进行检查确认，拆除脚手架必须由上而下逐层进行，严禁上下同时进行，连接杆必须随脚手架逐层拆除，一步一清，严禁先将连接杆整层拆除或数层拆除后再拆除脚手架。 |
| 40 | 6.3.26 | 严禁抛掷 | 拆下的脚手杆、脚手板、扣件等材料应向下传递或用绳索送下，严禁向下抛掷。 |
| 41 | 7.2.7 | 插桩 | 插桩时，作业人员手脚严禁伸入桩与桩架之间。 |
| 42 | 7.3.4 | 夯机作业 | - 在夯机臂杆及门架支腿未支稳垫实前严禁起锤。 - 严禁挂钩人员随夯锤升至地面。 - 清理夯坑时，应将夯锤落放在坑外指定地点，严禁夯锤吊在空中。 |
| 43 | 7.5.5 | 烟囱砌筑 | 砌筑烟囱时应划定施工危险区并设警戒标志。烟囱施工用的吊笼必须装设安全装置，经符合性试验安全鉴定合格并挂牌后方可使用，使用期间应定期检查、保养和检验。吊笼升降时，应设专人指挥和操作，严禁人料混装，且应符合下列规定： - 烟囱内部距地面2.5~5m处应搭设防护棚，每升高20m应增设防护棚； - 在竖井架上下人孔与吊笼之间应安装防护网； - 通讯联络应畅通。 |
| 44 | 7.8.7 | 模板拆除 | 拆除模板时，混凝土强度应符合拆除强度要求，并严禁向下抛掷。 |
| 45 | 7.8.9 |  | 拆除多层或高层混凝土模板时，下方严禁人员及车辆通行，并设围栏及警示牌，重要通道应设专人监护。 |
| 46 | 7.9.16 | 滑模施工 垂直运输 | 滑模施工中运送物料、人员的罐笼，随升井架等垂直运输设备应采用双笼双筒同步卷扬机，采用单绳卷扬机时罐笼两侧必须设有安全卡钳。 |
| 47 | 8.1.4 | 钢结构 安装节点 | 钢结构安装节点连接螺栓必须紧固，焊接连接部位必须牢固。 |
| 48 | 8.1.8 | 钻孔作业 | 钻孔作业时，严禁戴手套，并应系好衣扣，扎紧袖口。钻孔时应用卡具固定工件，不得用手握工件施钻。 |
| 49 | 8.4.3 | 套丝 | 人工套丝时应握稳，机械套丝时不得戴手套。 |
| 50 | 8.5.6 | 穿戴 | 操作人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。 |
| 51 | 8.5.7 | 作业票 警示牌 | 在运行中的变、配电系统的高低压设备和线路上作业时，必须办理作业票；必须切断电源、验电、接地，并装设围栏、悬挂警示牌。 |
| 52 | 8.5.3 | 警示牌 | 无关人员严禁挪动电气设备上的警示牌。 |
| 53 | 8.5.10 | 带电区域 工作防护 | 在室内配电装置某一间隔中工作时或在变电所室外带电区域工作时，带电区周围应设置临时围栏，悬挂警示牌。严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 |
| 54 | 8.5.11 | 高压验电 | 高压电气设备停止后，必须用验电器检验，不得有电。验电时应符合下列规定： - 验电器必须经试验合格。 - 操作人员必须戴橡胶绝缘手套，穿绝缘鞋。 - 验电时，必须在专人监护下进行。 - 室外设备验电必须在干燥环境中进行。 |
| 55 | 8.5.13 | 线路送 （停）电 | 线路送电必须先通知用电单位，恢复供电应符合下列规定： - 作业人员应全部退出施工现场，并清点工具、材料，设备上不得遗留物件。 - 拆除携带型接地线。 - 拆除临时围栏和警示牌后，应恢复常设围栏，并同时办理工作票封票手续。 - 合闸送电，应按先高压、后低压，先隔离开关、后主开关的顺序进行。 |
| 56 | 8.5.29 |  | 严禁采用预约停送电的方式，在线路和设备上进行任何作业。 |
| 57 | 8.6.4 | 放射源 作业防护 | 装运放射源的作业人员应经体检合格，装运时应穿戴好防护用品，严禁人体与放射源直接接触。放射材料位计安装时，应符合下列规定： - 支架的制作与安装应准确，焊接应牢固。 - 放射源应用专车运至现场。 - 安装放射源，每人每次工作时间不得超过30min。 - 安装后应及时制作警示标识。 - 严禁提前打开核子开关。 - 调整放射源的位置时，每人每次工作时间不得超过20min，并应减少作业人员数量。 |
| 58 | 8.6.9 | 分析器 校验 | 进行有毒气体分析器校验时，应采取防毒措施。氧气分析器的校验现场严禁有油脂、明火。 |
| 59 | 8.7.9 | 受限空间 作业 | 受限空间内涂装作业应符合下列要求： - 受限空间内不得作为外来制件的涂漆作业场所。 - 进入受限空间进行涂装作业前必须办理作业票。涂装作业人员进入前，应进行空气含氧量和有毒气体检测。 - 作业人员进入深度超过1.2m的受限空间作业时，应在腰部系上保险绳，绳的另一头交给监护人员，作为预防性防护。 - 严禁向密闭空间内通氧气和采用明火照明。 |
| 60 | 8.8.15 | 混凝土 浇筑 | 隔热耐磨混凝土浇筑施工时必须符合下列规定： - 振动棒所用电线必须从容器外接入，严禁将220V电门箱放入容器。 - 操作间隙必须将电源切断。 |
| 61 | 8.9.7 | 严禁带压 修补 | 在试压过程中发现泄漏时，严禁带压紧固螺栓、补焊或修理。 |
| 62 | 9.3.3 | 剧毒药品 管理 | 剧毒药品管理应严格执行有关规定。剧毒药品必须存放在保险柜内由专人保管并建立台账。领取或使用时，必须有两人同时在场。 |
| 63 | 9.5.3 | Γ射线源 采购租赁 | 采购或租赁Γ射线源时，必须持有登记许可证并向省级环境保护主管部门备案。 |
| 64 | 9.5.4 | Γ射线源 保管使用 | Γ射线源的储存、领用应符合下列规定： - Γ射线源应存放在专用储源库内，其出入口处必须设置电离辐射警示标志和防护安全联锁、警示装置。 - 储源库的钥匙必须由2人管理。同时开锁方可开启库门。 - 新旧γ射线源的更换应采用专用换源器（倒源罐）进行，操作人员在一次更换过程中所接受的当量剂量不应超过0.5mSv。废源应送回制造厂或当地指定γ源处理单位处理。 - 储存、领取、使用、归还γ射线探伤仪或倒源罐时必须进行登记、检查、做到账物相符。 |
| 65 | 9.5.7 | 辐射区域 划分 | 现场射线检测场所应划分为辐射控制区和辐射监督区。在监督区内严禁进行其他作业。 |
| 66 | 10.3.9 | 持证上岗 | 起重机操作手、吊装指挥人员必须持证上岗。 |
| 67 | 10.3.28 | 塔机 保险限位 | 塔式起重机安装完毕后，塔身与地面的垂直度偏差值不得超过3/1000。必须有行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置，并应灵敏可靠。有升降式操作室的塔式起重机必须有断绳保护装置。 |
| 68 | 10.3.33 | 安全带 | 任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂等高处部位检查或修理作业时，必须佩戴安全带。 |
| 69 | 10.3.39 | 起重机 运行维修 | 起重机运行时，严禁进行加油、擦拭、修理等工作；起重机维修时，必须切断电源，并挂上警示标志。 |
| 70 | 10.4.18 | 钻孔作业 | 钻孔作业时，必须戴防护眼镜，严禁戴手套，严禁手持工件。 |
| 71 | 10.8.17 | 提升机 禁项 | 物料提升机严禁载人。严禁攀登架体和从架体下穿越。 |
| 72 | 10.8.26 | 升降机 坠落试验 | 新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机，在投入使用前，必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月应进行一次坠落试验，并保证不超过1.2m的制动距离。 |
| 73 | 10.10.3 | 筒内作业 停电监护 | 当人员需进入筒内作业时，必须切断电源或卸下熔断器，锁好开关箱，挂上“禁止合闸”标牌，并应有专人在外监护。 |
| 74 | 10.13.4 | 清洗喷枪 防止静电 | 作业后，应清洗喷枪。不得将溶剂喷同小口径的溶剂桶内，并应防止产生静电火花。 |

石油化工工程起重施工规范

强 制 性 条 文

（SH/T3536—2002）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.3 | 注册登记与 施工管理 | 起重机械的设计与制造、安装、维修保养与改造应执行国家质量技术监督局《特种设备质量监督与安全检查规定》，使用单位应按国家质量技术监督局《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定进行注册登记与使用管理。 |
| 2 | 4.1.5 | 吊索具 | 所有吊索具应具有出厂质量证明文件，不得使用无质量证明文件或试验不合格的吊索具。 |
| 3 | 4.3.2 | 作业人员 | 参加起重施工的作业人员，应取得“特种设备作业人员资格证”和“特种作业人员资格证”证书。 |
| 4 | 4.4.4 | 指挥信号 | 起重作业人员应熟悉和执行GB5082《起重吊运指挥信号》的统一规定。哨声应清楚、响亮，旗语、手势应准确。作业人员不得凭估计、猜测进行操作。 |
| 5 | 5.4.3 | 易燃易爆 | 在易燃、易爆区工作时，应按规定办理必要手续，并对起重机的动力装置、电气设备等采取可靠的防火、防爆措施。 |
| 6 | 5.4.4 | 作业区域 | 流动式起重机作业区域应设置明显的警戒标志。起重机吊臂下及起重机部件旋转范围内不得有人员停留。 |
| 7 | 5.4.5 | 吊钩偏角 | 使用流动式起重机起吊工件时，吊钩偏角不应超过3o，不得起吊埋在地下及重量不明的重物。 |
| 8 | 5.4.6 | 安全距离 | 流动式起重机不得靠近架空输电线路作业，当必须在线路近旁作业时，应采取有效的安全措施。起重机吊臂及吊物与架空输电导线的最小安全距离应符合表3的规定。 |
| 9 | 6.8.4 | 吊具材料 | 制作吊具的材料包括焊接材料、连接件等应有质量证明文件，吊具的焊接接头应经焊接工艺评定合格。 |
| 10 | 6.8.6 | 吊具试验 | 吊具必须按设计文件要求进行试验，合格后方可使用。 |
| 11 | 6.9.2 | 吊耳材质 | 制作吊耳与吊耳加强板的材料必须有质量证明文件，且不得由裂纹、重皮、夹层等缺陷。 |
| 12 | 6.10.3 | 地锚位置 | 确定地锚位置时，基坑的前方，即缆绳受力方向，坑深2.5倍的范围内，不得有地沟、线缆、地下管道等。 |
| 13 | 6.10.4 | 地锚埋设 | 地锚的设置应符合起重施工技术文件的要求，必要时地锚埋入部分应进行防腐处理（除混凝土构件外），埋入式地锚在回填时，不得使用冻土回填，应使用净土分层夯实或压实，回填高度应高出基坑周围地面400mm以上，并做好隐蔽工程记录。 |
| 14 | 6.10.5 | 予拉伸 | 地锚设置后，受力绳扣应以不小于10吨的力进行予拉伸。 |
| 15 | 7.1.1 | 金属桅杆 技术文件 | 金属桅杆使用应具备下列技术文件： - 制造质量说明书 - 制造图，使用说明书 - 载荷试验报告 - “安全检验合格”标志 |
| 16 | 7.3.8 | 暂停移动 桅杆事项 | 移动中的桅杆暂停时间较长时，应先将其调整到垂直状态，并将所有拖拉绳调整到受力状态，将绳索卡牢，将电源切断。当桅杆达到终点时，应将所有拖拉绳调到受力状态，把紧绳卡，封牢底排，切断卷扬机电源。 |
| 17 | 9.1.2 | 大型立式 工件吊装 | 大型立式工件吊装应由建设单位组织设计、施工单位共同确定工件的吊装高度、方位、吊耳型式等技术条件，在工件制造时将吊耳及加固措施等一次完成。 |
| 18 | 9.1.6 | 利用钢框架或设备吊装 | 利用钢框架或设备系结吊索进行工件吊装时，应对他们的强度、刚度进行核算。必要时应采取有效措施消除其顶部所受水平力，并经建设/监理单位同意。 |
| 19 | 9.1.7 | 试吊 | 大型工件正式吊装前，应进行试吊。 |
| 20 | 9.2.3 | 两台起重机抬吊 | 采用两台流动式起重机抬吊工件时，两台起重机起重能力宜相同，若不同时应按起重能力较小的起重机计算起重量，且每台起重机只能按在该工况75%的承载能力使用。 |

附表3  吊车及吊物与架空输电导线的安全距离

| 项目 | 输电导线电压KV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1以内 | 1~15 | 20~40 | 60~110 | 220以内 |
| 安全距离 m | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- 工程拆除

建筑拆除工程安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ147—2004）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.1 | 作业层 | 进行人工拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。 |
| 2 | 4.1.2 | 拆除原则 | 人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。 |
| 3 | 4.1.3 | 拆除墙体 | 人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。 |
| 4 | 4.1.7 | 管道（容器）拆前检查 | 拆除管道及容器时，必须在查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。 |
| 5 | 4.2.1 | 机械拆除 方法 | 当采用机械拆除建筑时，应从上至下，逐层分段进行，应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、柱子的顺序进行施工。对只进行部分拆除的建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。 |
| 6 | 4.2.3 | 机械拆除 要求 | 拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。 |
| 7 | 4.3.2 | 爆破拆除 要求 | 从事爆破拆除工程的施工单位，必须持有工程所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》，承担相应等级的爆破拆除工程。爆破拆除设计人员应具有承担爆炸拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗。 |
| 8 | 4.4.2 | 静力破碎 | 采用具有腐蚀性的静力破碎剂作业时，灌浆人员必须戴防护手套和防护眼镜。孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走。 |
| 9 | 4.4.4 |  | 在相邻的两孔之间，严禁钻孔与注入破碎剂同步进行施工。 |
| 10 | 4.5.4 | 危险区域 管理 | 施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。 |
| 11 | 5.0.5 | 安全交底 | 拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。 |

建筑物、构筑物拆除规程

强 制 性 条 文

（DGJ08—70—2006）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.3 | 资质资格 | 从事拆除工程施工的企业必须取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承接拆除工程；拆除施工企业的从业人员必须经过培训、考核合格、持证上岗。 |
| 2 | 3.0.2 | 现场安全 防护管理 | 拆除工程施工现场必须符合下列规定： - 施工人员进入现场必须戴好安全帽、扣紧帽带。登高作业时必须系好安全带。安全带应高挂低用。挂点牢靠。 - 施工现场危险区域必须设立警戒隔离带等隔离设施。设置醒目的安全警示标志，并设专人警戒。除规定的作业人员外，严禁他人进入施工现场。 - 施工区域临近道路、毗邻有建筑时，必须搭设脚手架等安全防护设施；必要时应设置防护隔离棚。 - 拆除作业时，作业点必须有专人监管、监护。 - 拆除施工现场必须配备消防设施和灭火器材，设立消防通道。对易燃易爆物品应采取相应的防火、防爆措施。 - 施工现场作业区内的洞口、临边等处，必须设置安全防护设施和安全警示标志。 - 施工现场的办公、生活区应与作业区、易燃易爆物品放置点分开设置，并应保持安全距离。 |
| 3 | 3.0.3 | 技术交底 | 拆除施工作业前和拆除过程中，必须对参加作业的人员进行详细的技术交底、技术交底的主要内容应包括拆除技术要求，作业危险点与安全措施。每次技术交底必须有书面记录，并应由交底人和被交底人双方签字确认。 |
| 4 | 3.0.8 | 恶劣天气 停止登高 作业 | 风力达六级以上、大雾、雨雪等恶劣天气，拆除作业人员必须停止登高作业。 |
| 5 | 5.0.1 | 专家论证 | 由下列情况之一者，拆除施工组织设计必须通过专家论证： - 在市区、中心镇主要路段或临近公共场所等人流稠密的地方可能影响行人、交通和其他建筑物、构筑物安全的； - 拆除的建、构筑物体量大、结构复杂，拆除难度大的； - 拆除区域地处文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区内控制地带范围； - 拆除区域临近地下构筑物或拆除可能影响煤气管道，（上）（下）水管道、重要电缆、电讯网的； - 拆除高层建筑、码头、桥梁或有毒有害、易燃易爆等有其他特殊安全要求的，或采用新技术、特殊施工作业方法的，或因环境不允许采用爆破、机械拆除，必须采用人工拆除方法的； - 配合市、区重点工程的； |
| 6 | 6.0.2 | 站立设施 | 人工拆除作业必须按建造施工工序的逆顺序自上而下、逐层、逐个构件、杆件进行。屋檐、挑阳台、雨篷、广告牌和铸铁落水管道等在拆除施工中容易失稳的外挑构件，必须先行拆除。栏杆、楼梯、楼板等构件拆除必须随结构整体进度相配合，不得先行拆除。承重的墙、梁、柱，必须在其所承载的全部构件拆除后再进行拆除。不得垂直交叉作业。 |
| 7 | 6.0.5 | 墙体拆除 | 作业人员应站在脚手架、脚手板、高凳或其它稳固的结构或部位上操作，严禁站在墙体、挑梁等不稳固、危险的构件上作业。 |
| 8 | 6.0.12 | 机械操作 | 墙体应自上而下粉碎性拆除。禁止采用开墙槽、砍凿墙脚人力推倒或拉倒墙体的方法拆除墙体。 |
| 9 | 7.0.7 |  | 机械行走应严格执行机械行走的规定。操作机械时。作业人员不准站立驾驶，严禁他人进入机械操作室。机械作业人员必须持证上岗，严禁将机械交给无证人员操作。实行多班作业时，应严格执行交接班制度。 |
| 10 | 7.0.10 | 管线保护 | 拆除机械严禁在无保护措施的地下管线的地面上作业，严禁在距地下管线侧1m范围内使用机械开挖。 |
| 11 | 7.0.11 | 拆除机械 楼板上 作业 | 拆除机械严禁在架空预制楼板上作业。拆除机械在现浇楼板上作业时，必须经过计算，确保楼板的承载能力或采取适当的加固措施后能保证拆除机械作业安全。 |
| 12 | 7.0.13 | 专人指挥 | 机械拆除作业时现场必须有专人指挥。使用拆除机械拆除建、构筑物时。必须确保未拆除部分结构的完整和稳定；当发现有不稳定的趋势时，必须停止作业，采取有效措施消除隐患。禁止作业人员以外的其他人进入机械作业范围。 |
| 13 | 7.0.15 | 交叉作业 | 严禁人、机上下交叉作业。在机械拆除施工过程中需要人工拆除配合时，人工拆除尚须符合人工拆除施工的规定。 |
| 14 | 8.0.2 | 爆破设计 资质资格 | 爆破拆除必须编制爆破设计书，爆破设计书必须由具备相应资质的设计单位和设计人员编制，并根据拆除爆破工程分级标准（见附录A）确定，确定爆破设计书相应的编制和审核要求。爆破作业人员必须严格按爆破设计书规定进行爆破器材加工、装药、联网等工作，做好施工记录备查。并由技术负责人或项目经理签字认可。爆破作业人员必须参加培训考核，取得相应级别和作业范围的安全作业证后持证上岗。 |
| 15 | 8.0.8 | 爆破警告 | 爆破实施必须符合下列要求： - 爆破前必须向周边单位、居民书面解释信号特征，鸣响时间；施爆区域设置严密的警戒线，警戒人员必须佩戴值勤标志，配备专用无线通讯器材，并封锁一切可接近爆区的道路、路口、弄口，避免行人、车辆误入； - 施爆过程中必须实行三次警报：预备警报、起爆警报和解除警戒警报； - 施爆后必须及时检查，排除可能存在的盲炮。保证后续施工的安全。 |
| 16 | 8.0.10 | 码头爆破 | 码头爆破拆除必须符合下列要求： - 码头施工前必须到当地港监部门办理报批手续； - 在爆区必须垂直悬挂“F－O”旗，并在爆区两侧悬挂红旗，以示警告； - 水下截桩爆破必须严格遵守一次一炮； - 严禁超重、超距起吊；对码头各单元进行分割起吊时，必须确保被吊件的重量在设计控制范围内。 - 必须控制一次起爆药量，使震动控制在允许范围内。 |
| 17 | 8.0.14 | 盲炮处理 | 对于盲炮处理必须符合下列要求： - 拆除爆破实施后，必须进行仔细检查，发现盲炮必须划定警戒区域，并及时处理； - 盲炮处理必须指派专职爆破员实施； - 盲炮处理后，应将残余的爆破器材收集后及时销毁。 |

- 季节施工

建筑施工高处作业安全技术规范

强 制 性 条 文

（JGJ80—91）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.7 | 特殊气候 高处作业 | 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。 对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。 |

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（2002年版）

强 制 性 条 文

（JGJ130—2001）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 风雾雨雪 天施工 | 当有六级及以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。 |

建筑工程冬季施工规程

强 制 性 条 文

（JGJ104—97）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3.1 | 冻土融化 方法 | 冻土融化方法应视其工程量大小，冻结深度和现场施工条件等因素确定，可选择烟火烘烤，蒸汽融化、电热等方法，并应确定施工顺序。 |
| 2 | 3.3.2 | 烟火烘烤 法 | 工程量小的工程可采用烟火烘烤法，其燃料可选用刨花、锯木、谷壳、树枝皮及其他可燃废料。在拟开挖的冻土上应将铺好的燃料点燃，并用铁板覆盖，火焰不宜过高，并应采取可靠的防火措施。 |
| 3 | 3.3.3 | 蒸汽融化法 | 当热源充足，工程量较小时，可采用蒸汽融化法。应把带有喷气孔的钢管插入预钻好的冻土孔中通蒸汽融化。冻土孔径应大于喷汽管直径1cm，其间距不宜大于1m，深度应超过基底30cm。当喷汽管直径D为2.0~2.5cm时，应在钢管上钻成梅花状，喷汽孔下端应封死，融化后应及时挖掘并防止基底受冻。 |
| 4 | 3.3.4 | 电热法 | 在电源比较充足地区，工程量又不大，可用电热法融化冻土，电极宜采用16~25的下端带尖钢筋。电极打入冻土中的深度不宜小于冻结深度，并宜露出地面10~15cm。电极的间距宜按表3.3.4采用。电热时间应根据冻结深度，电压高低等条件确定。当通电加热时可在地表铺锯末，其厚度宜为10~25cm。并宜采用浓度1%~2%的盐溶液浸湿。采用电热法融化冻土时应采取安全防护措施。 |
| 序号 | 条款号 | 项目 | 条文内容 |
| 5 | 3.4.1.3 | 爆破法 | 对于冻土层较厚开挖面积较大的土方工程可使用爆破法，当采用冻土爆破法施工时土方工地离建筑物的距离应大于50m，距高压电线的距离应大于200m。并应符合国家现行标准《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201）的有关规定。 |
| 6 | 3.4.2 | 冬期开挖冻土 | 冬期开挖冻土时应采取防止引起相邻建筑物地基或其他设施受冻的保温防冻措施。 |
| 7 | 3.4.3 | 堆置冻土距离 | 在挖方上边弃置冻土时其弃土堆坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加上弃土堆的高度。 |
| 8 | 3.4.4 | 基槽坑底防冻 | 开挖完的基槽坑应采取防止基槽底部受冻的措施。当基槽坑挖完不能及时进行下道工序施工时，应在基槽坑底标高以上预留土层，并覆盖保温材料保温。 |
| 9 | 6.3 | 钢筋负温 焊接方法 | 钢筋负温焊接。 |
| 10 | 6.3.1 |  | 钢筋负温焊接可采用闪光对焊电弧焊及气压焊等焊接方法。 当环境温度低于-20度时不宜进行施焊。 |
| 11 | 6.3.2 | 雪天或施焊现场风速 | 雪天或施焊现场风速超过5.4m/s（3级风）焊接时，应采取遮蔽措施，焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 |
| 12 | 10.1.4 | 焊工资格 | 参加负温度钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训，考试合格，取得相应的合格证，方能参加钢结构的负温度焊接。定位点焊工作应由取得定位点焊合格证的电焊工来担任。 |
| 13 | 10.3.11 | 露天焊接 | 在负温度下露天焊接钢结构时宜搭设临时防护棚。雨水、雪花不得飘落在炽热的焊缝上。 |
| 14 | 10.4.1 | 钢结构运输堆存 | 冬期运输、堆存钢结构时应采取防滑措施。构件堆放场地应平整坚实并无水坑，地面无结冰。同一型号构件叠放时，构件应保持水平，垫块应存同一垂直线上，并应防止构件溜滑。 |
| 15 | 10.4.2 | 钢构件复验 | 钢结构安装前除按常温规定要求内容进行检查外，尚应根据负温度下条件的要求对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输、堆放中造成的构件变形等，偏差大于规定影响安装质量时，应在地面进行修理、校正，符合设计和规范要求后方能起吊安装。 |
| 16 | 10.4.3 | 钢构件吊装 | 在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时，应加防滑隔垫。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员用的挂梯、校正用的卡具，应用绳索绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时，要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。 |
| 17 | 11.1.1 | 砼构件堆放运输 | 混凝土构件的运输及堆放前应将运输车辆、构件、垫木及堆放场地的积雪、结冰清楚干净，堆放场地应平整，坚实。 |
| 18 | 11.1.2 | 冻胀性土壤上堆放 | 混凝土构件在冻胀性土壤的自然地面上或冻结前回填土地面上堆放时，应符合下列要求。 |
| 19 | 11.1.2.1 | 支承点 | 每个构件在满足刚度、承载力条件下，尽量减少支承点数量。 |
| 20 | 11.1.2.2 | 垫木 | 对于大型板、槽板及空心板等板炎构件，两端的支点应选用长度大于板宽的垫木垫起。 |
| 21 | 11.1.2.3 | 土壤冻胀融化影响 | 构件堆放时，如支点为二个及以上时，应考虑土壤的冻胀和融化下沉影响，采取可靠措施后方准予堆放。 |
| 22 | 11.1.2.4 | 垫起间隙 | 构件用垫木垫起时，地面与构件之间的间隙应大于150mm. |
| 23 | 11.1.3 | 回填冻土 | 在回填冻土并经一般压实的场地上堆放构件时，当构件重叠堆放时间长，应根据构件重量，尽量减少重叠层数，底层构件支垫与地面接触面积应适当的加大。在冻土融化之前应采取防止冻土融化下沉使构件产生变形和破坏的措施。 |
| 24 | 11.1.4 | 构件运输 | 构件运输时其混凝土强度，当设计无具体规定时，不应小于混凝土设计强度标准值的75%。在运输车上的支点设置应按设计要求确定。对于重叠运输的构件，应与运输车固定并防止滑移。 |
| 25 | 11.2.1 | 吊车行走桅杆移动 | 吊车行走或桅杆移动的场地应平整，并应采取防滑措施。起吊的支撑点地基必须坚实。 |
| 26 | 11.2.2 | 地锚 | 地锚应具有稳定性，回填冻土的质量应符合设计要求，活动地锚应设防滑措施。 |
| 27 | 11.2.3 | 先松动后起吊 | 构件在正式起吊前，应先松动、后起吊。 |
| 28 | 11.2.4 | 滑行法 起吊 | 凡使用滑行法起吊的构件，应采取控制制定向滑行的措施，并防止偏离滑行方向。 |
| 29 | 11.2.5 | 多层框架结构吊装 | 多层框架结构的吊装，接头混凝土强度未达到设计要求前应加设缆风绳，防止整体倾斜。 |

附表3.3.4 电极的间距（CM）

| 电压（V） | 冻结深度（cm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 380 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 220 | 50 | 50 | 40 | 40 |

沥青路面施工及验收规范

强 制 性 条 文

（GB 50092—96）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.4 | 雨天措施 | 沥青面层不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工，雨季施工时应采取路面排水措施。 |
| 2 | 1.0.5 | 安全措施 | 沥青路面施工应确保施工安全，施工人员应有良好的劳动保护。沥青拌和厂应具备防火设施。配置液体石油沥青的车间严禁烟火。使用煤沥青的施工人员应采取防止吸入煤沥青蒸汽或皮肤直接接触煤沥青而使身体受到损害的保护措施。 |

- 环境卫生

建筑施工现场环境与卫生标准

强 制 性 条 文

(JGJ 146—2004)

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.2 | 封闭围挡 | 施工现场必须采用封闭围挡，高度不得小于1.8m。 |
| 2 | 3.1.1 | 道路硬化土方覆盖 | 施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 |
| 3 | 3.1.7 | 垃圾处理 | 建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。 |
| 4 | 3.1.11 | 严禁焚烧 | 施工现场严禁焚烧各类废弃物 |
| 5 | 4.1.6 | 床铺宿舍 | 施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。 |
| 6 | 4.2.3 | 现场食堂 | 食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。 |

- 劳动防护

建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准

强 制 性 条 文

（JGJ184—2009）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.4 | 安全防护用品使用 | 进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。 |
| 2 | 3.0.1 | 安全防护用品配备（脚手与吊装） | 架子工、起重吊装工、信号指挥工的劳动防护用品配备应符合下列规定： 1架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套。 2信号指挥工应配备专用标志服装。在自然强光环境条件作业时，应配备有色防护眼镜。 |
| 3 | 3.0.2 | 安全防护用品配备(电工) | 电工的劳动防护用品配备应符合下列规定 1维修电工应配备绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服。 2安装电工应配备手套和防护眼镜。 3高压电气作业时，应配备相应等级的绝缘鞋、绝缘手套和有色防护眼镜。 |
| 4 | 3.0.3 | 安全防护用品配备（电焊与气割） | 电焊工、气割工的劳动防护用品配备应符合下列规定： 1电焊工、气割工应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩。在高处作业时，应配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带。 2从事清除焊渣作业时，应配备防护眼镜。 3从事磨削钨极作业时，应配备手套、防尘口罩和防护眼镜。 4从事酸碱等腐蚀性作业时，应配备防腐性工作服，耐酸碱胶鞋，戴耐酸碱手套、防护口罩和防护眼镜。 5在密闭环境或通风不良的情况下，应配备送风式防护面罩。 |
| 5 | 3.0.4 | 安全防护用品配备（安装） | 锅炉、压力容器及管道安装工的劳动防护用品配备应符合下列规定： 1锅炉及压力容器安装工、管道安装工应配备紧口工作服和防护足趾安全鞋。在强光环境条件作业时，应配备有色防护眼镜。 2在地下或潮湿场所，应配备紧口工作服、绝缘鞋和绝缘手套。 |
| 6 | 3.0.19 |  | 电梯安装工、起重机械安装拆卸工从事安装、拆卸和维修作业时，应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋和手套。 |
| 7 | 3.0.5 | 安全防护用品配备（油漆） | 油漆工在从事涂刷、油漆作业时，应配备防静电工作服、防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜；从事砂纸打磨作业时，应配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。 |
| 8 | 3.0.6 | 安全防护用品配备（普工与拆除） | 普通工从事淋灰、筛灰作业时，应配备高腰工作鞋、鞋盖、手套和防尘口罩，应配备防护眼镜；从事抬、杠物料作业时，应配备垫肩；从事人工挖扩桩孔井下作业时，应配备雨靴、手套和安全绳；从事拆除工程作业时，应配备保护足趾安全鞋、手套。 |
| 9 | 3.0.10 | 安全防护用品配备 （磨石） | 磨石工应配备紧口工作服、绝缘胶靴、绝缘手套和防尘口罩。 |
| 10 | 3.0.14 | 安全防护用品配备（防水） | 防水工的劳动防护用品配备应符合下列规定； 1从事涂刷作业时，应配备防静电工作服，防静电鞋和鞋盖、防护手套、防护口罩和防护眼镜。 2从事沥青熔化、运送作业时，应配备防烫工作服、高腰布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、防毒口罩和防护眼镜。 |
| 11 | 3.0.17 | 安全防护用品配备（钳柳与通风） | 钳工、柳工、通风工的劳动防护用品配备应符合下列规定； 1从事使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具作业时，应配备紧口工作服和防护眼镜。 2从事剔凿作业时，应配备手套和防护眼镜；从事搬抬作业时，应配备保护足趾安全鞋和手套。 3从事石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时，操作人员应配备防异物工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。 |

- 班组管理

建设工程班组安全管理标准

强 制 性 条 文

（DGJ08-2061-2009）

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 条 文 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.2 | 新人员标识带教与看护 | 新作业人员应佩戴明显的标识，经有经验、熟悉现场环境的作业人员带领或看护不少于3个月后，方可独立作业。 |
| 2 | 4.1.2 | 考勤统计作业安排 | 班组长必须对作业人员的出勤情况进行考勤统计，并应按作业人员的身体状况合理安排作业内容；统计、安排结果应及时上报项目部。 |
| 3 | 4.2.4 | 监护与监控 | 实施危险性较大的施工作业时，必须按规定指派现场安全监护人员，进行全过程监控。 |
| 4 | 4.2.7 | 险情报告 | 发现安全险情时，必须立即停止作业并上报项目部，不得擅自处理，根据项目部要求排除险情后方可恢复作业。 |
| 5 | 4.3.2 | 隐患报告 | 对完工后，因客观原因暂时无法解除的隐患，应及时上报项目部，并做好警示标识。 |